1

Trhovisko Poľná ulica

Realizačný projekt

REKAPITULÁCIA

__________________________________________________________________________________

č       Názov                                                Montáž                      Dodávka                     Celkom

__________________________________________________________________________________

1       Elektroinštalácia  Trhovisko

2       Zemné práce

3       Rozvádzače

__________________________________________________________________________________

Spolu :

Typy svietidiel budú určené podľa výberu investora.

V rozpočte nie sú zarátané sekacie práce.

Všetky ceny sú bez DPH

Všetky ceny sú informatívne

Bratislava                                                                                                                  Vypracoval  :

2013                                                                                                                     Ing Brázdilíková

2

1 – Elektroinštalácia  - Trhovisko

__________________________________________                                         _____________________                                     _

č      Položka    Názov                                                     m.j      množ.                     Montáž                               Dodávka

jedn.c.                 splu             jedn.c.          spolu

_______________________________________________________________________                                                               _

1    010301    Krabica inštalačná KO 68                       ks          5,0

2    010522    Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc      ks          5,0

3    810045              CYKY-O 3A x 1,5                          m          5,0

4    810045              CYKY-J 3 x 1,5                              m        30,0

5    810046              CYKY-J 3 x 2,5                              m        55,0

6    810057              CYKY-J 5 x 6                                 m        35,0

7    810055    Lišta LV40 samolepiaca                           m       15,0

8    020304    Káblový žľab MARS 125/50 P60

Lakovaný                                                 m          5,0

9    100001     Ukončenie vodičov v rozvádz.

do 2,5mm                                               ks        12,0

10   100002       Ukončenie vodičov v rozvádz.

do 6mm                                                  ks        10,0

11   110003     Sériový  prep. na povrch  Radenie 5        ks          2,0

12   111011     Zásuvka 16A,230V na povrch VDT,IP54  ks          4,0

13    220451    Ochranné pospojovanie Cy 16  zel/žlt.      m        10,0

14    220451    Zemniaci pásik FeZn 30x4mm                  m        30,0

15                    Svietidlo „A“ žiarivkové stropné 4x18W   IP20  ks  2,0

16                    Podružný materiál z ceny dodávky                          %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu  :

Celkom :

3

2-Zemné práce

__________________________________________                                         _____________________                                     _

č      Položka    Názov                                                                   m.j        množ.                 Montáž                            Dodávka

jedn.c.          spolu             jedn.c.          spolu

_______________________________________________________________________                                                               _

1   200163     Výkop rýhy 35x80 cm pre vonkajšie rozvoddy       m         21,0

2  420301      Zriadenie káblového lôžka

so zatehlovaním v smere kábla                              m         21,0

3  490011      Výstražná fólia PVC š.33cm, červená                    m         25,0

4  560163      Zásyp  ryhy 35 x  80cm                                           m        21,0

_______________________________________________________________________________________________________

Spolu  :

4

3 - Rozvádzače

__________________________________________                                         _____________________                                     _

č      Položka    Názov                                                                               m.j     množ.              Montáž                       Dodávka

jedn.c.      spolu        jedn.c.          spolu

_______________________________________________________________________                                                               _

1      190002             Rozvadzač R1.

Rozvodnica povrchová plastová typ A 23 T

s dvierkami  P 370/250/96,5mm ( v,š,h)

farba biela, 24 modulová, krytie IP30/20                   ks           1

náplň  :  Vypínač I 3P 40 / 40A                                  ks           1

istič   C60N  10/1/B-10A                              ks           3

C60N  16/1/B-16A                             ks            2

Prúdový chránič   ID 4P 40A/0,03                ks            1

Zvodič prepätia FLP-275 V S  B+C              ks            4

Elektromer ME4/63A Podružné meranie      ks           1

Podružný material  z dodávky                       %         10

osadenie rozvádzača HR                                           ks           1

_______________________________________________________________________________________________________

Spolu                :

Celkom             :

Dozbrojenie rozvádzača RTR	 Istič C60N 20/3/B  -20A                           ks         1

Doplnenie krytov na poistkových skrinkách SCAME BLOCK 3+istenie

632 222 – 003                                                                                                ks         20

________________________________________________________________________________________________________

Spolu                :

Celkom: