Názov stavby:	Trhovisko Poľná, návrh stánkov

- zmena

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

INVESTOR:			Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábr. č.3, 814 21 Bratislava 1

AUTOR PROJEKTU:		Ing. arch. Martin Gajdoš

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Katarína Horáčková

PROJEKTANT:		Ing. Katarína Horáčková

DÁTUM:			Február 2013

### Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby: 	Trhovisko Poľná, Návrh stánkov - zmena

Miesto stavby: 	Bratislava, Poľná ulica, parc.č. 21851/7

Odstarávateľ:		Staré mesto, Bratislava

Autor:				Ing.arch. Martin Gajdoš

Sídlo: Májkova 1, 811 05 Bratislava

Zodpovedný projektant: 	Ing. Katarína Horáčková

Elektroinštalácia: 		Ing. Brázdiliková

Požiarna ochrana:		Mgr. Vyrúbal

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Na pozemku s parcelným číslom 21851/7 je navrhované nové trhovisko, ktoré bude zostavené zo samostatných predajných stánkov, a to 13ks otvorených stánkov, 1ks uzatvoreného predajného stánku.

3. Prehľad východiskových podkladov

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité nasledovné východiskové podklady:

- 	obhliadka miesta stavby

- polohopisný a výškopisný plán okolia riešenej lokality,

spracovateľ: Geodet – team s.r.o., 6/2012

- prerokovanie a uzavretie riešenia štúdie s obstarávateľom

- kópia z katastrálnej mapy

4. Charakteristika územia stavby, účel stavby a jej prevádzky

Riešená lokalita sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Staré mesto, Poľná ulica, parc. č. 21851/7. Pozemok je rovinatého charakteru, nachádza sa medzi parcelou 9797/3 Medická záhrada (severná strana) a parcelou 9781/1 Ondrejský cintorín (južná strana). Prístupovú komunikáciu tvorí ul. 29. augusta, parc. č. 21762/1.

Riešená lokalita je v súčasnej dobe využívaná ako pešia zóna s asfaltovým povrchom. Stavba si nevyžaduje terénne úpravy, jestvujúci povrch zostáva nezmenený. Novonavrhované trhovisko budú tvoriť predajné stánky – 13ks otvorených stánkov, 1ks uzatvoreného predajného stánku. Stánky budú riešené ako samostatné celky, prízemné, nepodpivničené, výška strechy bude 2,66 m nad terénom (uzatvorený stánok) a 2,30 m nad terénom (otvorené stánky). V uzatvorenom stánku sa bude predávať ovocie, zelenina, resp. zmiešaný tovar, s výnimkou drogérie, farieb a lakov, kníh a hudobnín, ktoré z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti musia byť nanovo posúdené.

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Stavba nemá vplyv na inú výstavbu a nevyžiada si ďalšie vyvolané investície.

Pre začiatok výstavby je uvažovaný júl 2012. Doba výstavby 2 mesiace.

6. Kapacity, plochy a priestory

Počet predajných stánkov: 		1

Počet otvorených stánkov:		13

Zastavaná plocha:

predajný stánok:		8,87 m2

otvorené stánky:		13 x 3,96 m2 = 51,48 m2

Čistá úžitková plocha :

predajný stánok:		7,48 m2

otvorené stánky:		13 x 3,16 m2 = 41,08 m2

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom bude obstarávateľ, Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

8. Spôsob realizácie stavby

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.

Dodávateľa vyberie investor na základe vypracovanej projektovej dokumentácie vo výberovom konaní.

9. Ekonomické hodnotenie, spôsob a zdroje financovania stavby

Stavba bude financovaná z vlastných zdrojov obstarávateľa.

10. Starostlivosť o bezpečnosť práce

Obstarávateľ bude oboznámení s dodržiavaním bezpečnostných predpisov.

11. Dopravné riešenie

Riešený pozemok je dopravne napojený na jestvujúcu komunikáciu ul. 29. augusta. Pre statickú dopravu nie sú uvažované nové parkovacie státia, parkovanie je riešené jestvujúcimi parkovacími miestami v okolí trhoviska.

12. Stavebno-technické riešenie / stručný popis

# Uzatvorený stánok

Nosná konštrukcia je navrhnutá z oceľových tyčových profilov HEB120, UPE 120, L100/100/10 (L 100/100/8). Konštrukcia bude vytvorená z 4 samostatných rámov, ktoré sa vzájomne spoja na stavbe pomocou skrutkových spojov. Rámy budú zvarené vo výrobe z jednotlivých oceľových profilov podľa výkresovej časti a následne žiarovo zinkované. Všetky zvary musia byť zhotovené bez vizuálnych defektov (zabrúsené) a vytvorené vo výrobe pred žiarovým zinkovaním.

Zastrešenie je navrhnuté z povlakovej krytiny na báze PVC, lepenej na OSB dosky. Odvodnenie strechy je riešené dvomi strešnými vpusťami ústiacimi do dažďových zvodov, vyvedených na komunikáciu. Vnútorná podlaha bude zrealizované z gumovej podlahovej krytiny s protišmykovými bodovými výstupkami (peniažková), čiernej farby. Fasáda bude z obkladových vrstvených lamino dosiek. Farebné riešenie je navrhnuté v hornej časti RAL 3004, spodná časť bude v dekóre dreva s horizontálnou štruktúrou (presný typ a farebné prevedenie určí architekt stavby). Z interiérovej strany sú navrhnuté kompaktné HPL dosky (vysokotlaký laminát), hladkej štruktúry, farebné prevedenie určí architekt stavby.

Okná a dvere sú navrhované z oceľových profilov, bez prerušeného tepelného mostu. Profily budú plochopriebežné s dvomi tesneniami. Farebné prevedenie a typ madla definuje architekt stavby.

Na zadnej stene stánku bude osadený stenový ventilátor bez dobehu. Z interérovej strany opatrený čelným krytom z brúseného hliníka, z exteriérovej strany hliníkovou mriežkou 180x180 mm.

Z prednej strany uzatvoreného stánku je navrhnutá kazetová markíza s mechanickým ovládaním. Kotvená bude na hornú hranu predného oceľového rámu pomocou oceľového L profilu (súčasťou dodávky markízy). Farebné prevedenie látky určí architekt stavby, konštrukcia kazety bude z eloxovaného hliníka.

Uzatvorený stánok bude napojený na elektrinu novými rozvodmi s podružným meraním – viď. projekt elektroinštalácie.

# Otvorené stánky

Nosná konštrukcia je navrhnutá z oceľových jäcklových uzavretých profilov RHS, rôznych rozmerov. Konštrukcia bude vytvorená z 2 samostatných celkov, a to konštrukcie spodnej skrinky a konštrukcie zastrešenia. Rámy budú zvarené vo výrobe z jednotlivých oceľových profilov podľa výkresovej časti a následne žiarovo zinkované. Stánok sa na mieste zloží tak, že stĺpiky strešnej konštrukcie sa vsunú do nožičiek spodnej skrinky a navzájom sa spoja skrutkovým spojom.

Obvodové steny spodnej skrinky budú vytvorené v spodnej časti (pod odkladacím pultom) z ťahokovu, žiarovo zinkovaného (presný typ určí architekt stavby). Ťahokov bude na konštrukciu skrinky navarený vo výrobe. V hornej časti (nad odkladacím pultom) sa bude uchytávať plný plech s povrchovou úpravou pášková farba RAL 3004. Nárožia spodnej skrinky budú opatrené krycími lištami z profilu L 40/40/3 mm podľa výkresovej časti. Zo strany predávajúceho bude spodná skrinka opatrená otváravými plechovými dvierkami so zámkom. Spodná časť úložného priestoru spodnej skrinky je navrhnutá z plného plechu hr. 2 mm (pre odvetranie sa navŕtajú otvory tak, aby neznížili pevnosť plechu). Predajná plocha bude vytvorená z plného plechu hr. 2 mm bez perforácie.

Zastrešenie bude z trapézových plechov lakoplastovaných, kotvených na strešný rám stánku, farebné prevedenie RAL 3004.

Otvorené stánky budú mať možnosť napojiť sa na existujúce exteriérové zásuvkové skrinky na plote Ondrejského cintorína.

Zakladanie a zemné práce v rámci stánkov sa neriešia, všetky stánky budú položené na miesto bez pevného spojenia s podkladom. Zemné práce budú zahŕňať výkopy pre vedenie elektrických rozvodov pre napojenie reklamných totemov.

Na začiatku a konci trhoviska budú inštalované reklamné totemy. Predpokladané miesto osadenia je zrejmé zo situácie, presná poloha a počet totemov sa upresní pri realizácii po dohode s architektom stavby. Reklamné osvetlené totemy sa napoja na sieť verejného osvetlenia.

Názov stavby:	Trhovisko Poľná, návrh stánkov

- zmena

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNEJ ČASTI

ZOZNAM PRÍLOH:

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

VÝKRESY:			001	Koordinačná situácia

002	Stánok predajný – pôdorys, rez 1-1, rez 2-2

003	Stánok predajný – konštrukčné detaily, výkaz

004	Stánok predajný - pohľady

005	Otvorený stánok – pôdorys, rezy, detaily, výkaz

006	Otvorený stánok - pohľady

007	Tabuľky výrobkov

008	A Reklamné banery - totemy

B Exteriérový mobiliár - lavička

C Exteriérový mobiliár – smetný koš

009	Vizualizácia

Technická správa

Obsah:

- PRÁCE A KONŠTRUKCIE HSV

1.1	Zemné práce

1.2	Základy

1.3	Zvislé konštrukcie

Nosná konštrukcia

    - Skladba steny

  - Vodorovné konštrukcie

Podlahová konštrukcia

Strešná konštrukcia

1.5.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne otvorov

Úpravy povrchov vnútorné

Úpravy povrchov vonkajšie

Výplne otvorov

- PRÁCE A KONŠTRUKCIE PSV

  - Izolácie tepelné

  - Klampiarske konštrukcie

  - Krytina

  - Podhľady

  - Podlahy

  - Obklady

  - Zasklenie

1. PRÁCE A KONŠTRUKCIE HSV

  - Zemné práce

Pre osadenie uzatvoreného a otvoreného stánku nebude potrebné vykonať zemné práce. Stánky budú kladené priamo na stávajúcu asfaltovú plochu.

V rámci zemných prác sa budú realizovať úpravy terénu potrebné k vykopaniu výkopu pre rozvody elektroinštalácie k reklamným osvetleným banerom. Výkopová zemina sa použije na spätné zásypy. Na zásyp bude použitý aj netriedený štrkopiesok zhutnený.

1.2		Základy

Stánky nevyžadujú základovú konštrukciu. Uzatvorený stánok bude položený na oceľových roznášacích podložkách rozmeru 150 x 150 mm, hr. 20 mm, ktoré sa privaria vo výrobe priamo na konštrukciu stánku (viď výkres 003, detail 3). Otvorené stánky budú opatrené rektifikačnými nožičkami.

1.3		Zvislé konštrukcie

1.3.1	Nosná konštrukcia

# Uzatvorený stánok

Nosná konštrukcia uzatvoreného stánku je navrhnutá zo štyroch samostatných rámov, ktoré sa navzájom budú spájať skrutkovými spojmi priamo na mieste stavby. Predný a zadný rám je tvorený z oceľových tyčových profilov HEB120 a L 100/100/10, vzájomne pozvárané vo výrobe podľa výkresovej časti. Bočné rámy sú tvorené z UPE120 a L 100/100/8, vzájomne pozvárané vo výrobe podľa výkresovej časti. Kotevné prípravky (viď výkres 003, detail 1, 2) budú navarené na rámy vo výrobe – na predný a zadný rám L profil 120/80/10 dĺžky 240 mm (pol. 6.1) a na bočné rámy závitové tyče M16 dĺžky min. 40 mm (pol. 6.3). Rozmer L profilu (pol. 6.1) sa musí upraviť zrezaním príruby 80 mm na 44 mm, z dôvodu vsunutia do stĺpu HEB120 (viď výkres 003, detail 1, 2).

Povrchová úprava oceľových prvkov bude žiarový zinok. Všetky zvary musia byť zhotovené bez vizuálnych defektov (zabrúsené) a vytvorené vo výrobe pred žiarovým zinkovaním.

# Otvorené stánky

Nosná konštrukcia je navrhnutá z oceľových jäcklových uzavretých profilov RHS, rôznych rozmerov. Konštrukcia bude vytvorená z 2 samostatných celkov, a to konštrukcie spodnej skrinky a konštrukcie zastrešenia (viď výkres 005). Rámy budú zvarené vo výrobe z jednotlivých oceľových profilov podľa výkresovej časti. Stánok sa na mieste zloží tak, že stĺpiky strešnej konštrukcie sa vsunú do nožičiek spodnej skrinky a navzájom sa spoja skrutkovým spojom.

Povrchová úprava oceľových prvkov bude žiarový zinok. Všetky zvary musia byť zhotovené bez vizuálnych defektov (zabrúsené) a vytvorené vo výrobe pred žiarovým zinkovaním.

1.3.2	Skladba steny

## Uzatvorený stánok

Obvodový plásť je riešený ako sendvičová konštrukcia v skladbe od interiéru – kompaktné HPL dosky (vysokotlaký laminát) hr. 8 mm, parozábrana, šedý grafitový polystyrén hr. 60 mm, vetrotesná fólia, vzduchová medzera hr. 15 mm, obkladové vrstvené lamino dosky hr. 8 mm. Nosnú konštrukciu sendvičového plášťa bude tvoriť pásovina 60/10 mm dĺ. 2100 mm resp. 290 mm (pol. 9) a L profily (pol. 3.2, 3.4), na ktoré sa prichytí hliníkový profil pre kotvenie obkladových dosiek a HPL dosiek (kotvenie neviditeľným lepeným spojom). Z dôvodu potreby prevetrávanej stenovej konštrukcie je nutné tepelnú izoláciu vložiť tak, aby vznikla vzduchová medzera 15 mm pri vrstvených lamino doskách. Tieto je potrebné opatriť prevetrávacími dierami priemeru 10 mm v dvoch radoch v osovej vzdialenosti 50 mm. Zo zadnej strany lamino dosiek prichytiť sieťku proti hmyzu (viď. výkres 004). Obkladové vrstvené lamino dosky kotviť k profilom pomocou lepených neviditeľných spojov podľa systémového riešenia dodávateľa. Je nutné uvažovať s dilatačnými škárami podľa predpisu dodávateľa.

## Otvorené stánky

Obvodové steny spodnej skrinky budú vytvorené v spodnej časti (pod odkladacím pultom) z ťahokovu, žiarovo zinkovaného (presný typ určí architekt stavby). Ťahokov bude na konštrukciu skrinky navarený vo výrobe. V hornej časti (nad odkladacím pultom) sa bude uchytávať plný plech s povrchovou úpravou pášková farba RAL 3004. Nárožia spodnej skrinky budú opatrené krycími lištami z profilu L 40/40/3 mm podľa výkresovej časti. Krycie lišty sa budú na nárožia stánku navárať tak, aby bol minimalizovaný vizuálny vnem zvarov. Prípadné defekty je nutné zabrúsiť, príp. zaretušovať. Zo strany predávajúceho budú otváravé plechové dvierka opatrené skriňovým zámkom. Dvierka sa vytvoria z plného plechu zpevneného bombírovaním v uhlopriečnom smere. Po obvode plechu sa z vnútornej strany navarí zpevňujúci a nosný rám z oceľovej pásoviny podľa sytémového riešenia dodávateľa. Na ráme z pásoviny bude na jedných dvierkach vytvorený doraz pre druhé dvierka.

Spodná časť úložného priestoru spodnej skrinky je navrhnutá z plného plechu hr. 2 mm (pre odvetranie sa navŕtajú otvory tak, aby neznížili pevnosť plechu). Predajná plocha bude vytvorená z plného plechu hr. 2 mm bez perforácie.

Povrchová úprava oceľových prvkov bude žiarový zinok. Všetky zvary musia byť zhotovené bez vizuálnych defektov (zabrúsené) a vytvorené vo výrobe pred žiarovým zinkovaním.

1.4.	Vodorovné konštrukcie

1.4.1	Podlahová konštrukcia

Nosné prvky podlahy budú tvorené oceľovými valcovanými profilmi UPE80. K profilu UPE80 sa po celej dĺžke privarí pásovina rozm 40/7 mm (pol 4.2). Takto pripravený podlahový nosník sa bude kotviť k prednému a zadnému rámu pomocou kotevných platničiek (pol. 7.1) v predpísanom rastri (viď výkres 003) skrutkovým spojom. Vrchný záklop podlahy bude tvoriť OSB doska, spodný záklop bude z vodovzdornej preglejky hr. 12 mm., podľa skladby podlahových vrstiev (viď výkres 002). OSB doska a preglejka budú kotvené priamo do podlahového nosníka. V mieste styku nosníka a vodovzdornej preglejky je potrebné naniesť po celej dĺžke trvalo pružny tmel.

Povrchová úprava oceľových prvkov bude žiarový zinok. Všetky zvary musia byť zhotovené bez vizuálnych defektov (zabrúsené) a vytvorené vo výrobe pred žiarovým zinkovaním.

1.4.2	Strešná konštrukcia

Strešné nosníky budú tvorené oceľovými uzatvorenými jäcklovými profilmi RHS 60/40/3 mm v 1% spáde. Nosníky sa budú kotviť k prednému a zadnému rámu pomocou kotevných platničiek (pol. 7.1, 7.2) v predpísanom rastri (viď výkres 003) skrutkovým spojom. Na spodný záklop sa použijú sádrokartónové dosky. Vrchný záklop bude tvoriť OSB doska podľa skladby strešných vrstiev (viď výkres 002).

Povrchová úprava oceľových prvkov bude žiarový zinok. Všetky zvary musia byť zhotovené bez vizuálnych defektov (zabrúsené) a vytvorené vo výrobe pred žiarovým zinkovaním.

1.5.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne otvorov

1.5.1	Úpravy povrchov vnútorné

Vnútorné povrchy tvoria kompaktné HPL dosky (vysokotlaký laminát) hr. 8 mm. Lamino dosky sa ukotvia neviditeľným lepeným spojom na hliníkové profily (súčasť dodávky), podľa systémového riešenia dodávateľa. Je nutné uvažovať s dilatačnými škárami podľa predpisov dodávateľa. HPL dosky budú hladkej štruktúry, presný farebný odtieň určí architekt stavby.

1.5.2	Úpravy povrchov vonkajšie

Fasáda bude z obkladových vrstvených lamino dosiek hr. 8 mm. Lamino dosky sa ukotvia neviditeľným lepeným spojom na hliníkové profily (súčasť dodávky), podľa systémového riešenia dodávateľa. Je nutné uvažovať s dilatačnými škárami podľa predpisov dodávateľa. Farebné riešenie je navrhnuté v hornej časti RAL 3004, spodná časť bude v dekóre dreva horizontálnej štruktúry (presný typ a farebné prevedenie určí architekt stavby).

1.5.3	Výplne otvorov

Dvere sú navrhované z oceľových profilov, s priehľadným dvojsklom a bezpečnostnou fóliou. Oceľové rámy a dverné krídla budú plochopriebežné s dvojitým tesnením (vnútorné a vonkajšie). Farebné prevedenie a typ madla definuje architekt stavby. Osadenie rámov výplní otvorov sa vykoná pomocou úchytných profilov.

2. PRÁCE A KONŠTRUKCIE PSV

2.1		Izolácie tepelné

Tepelnoizolačná vrstva v podlahe bude z extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm, vložený medzi podlahovými nosníkmi.

Tepelnoizolačná vrstva v streche bude z šedého grafitového polystyrénu hr. 60 mm, vložený medzi strešnými nosníkmi.

Tepelnoizolačná vrstva v obvodovej stene bude z šedého grafitového polystyrénu hr. 60 mm, vložený medzi stenové profily.

2.2		Klampiarske konštrukcie

V uzatvorenom stánku tvoria klampiarke konštrukcie dažďové zvody a dažďové strešné vpusty (viď. Tabuľky stavebných výrobkov – Klampiarske výrobky, pol. KL1, KL2).

2.3		Zámočnícke konštrukcie

Súčasťou uzatvoreného stánku sú regále určené najmä pre vyloženie zeleninárskych debničiek. Konštrukciu budú tvoriť navzájom zvarené oceľové uzatvorené tenkostenné profily RHS 40/40/2 mm (viď Tabuľka výrobkov – Zámočnícke výrobky). V zvislej rovine sú do rámov vkladané zavetrovacie prvky z oceľovej tyče priemeru 8 mm. Odkladacia plocha na hornom ráme je vytvorená z vodovzdornej preglejky hr. 9 mm. Celkový rozmer regálu je 2x0,6 m.

Povrchová úprava oceľových prvkov bude žiarový zinok. Všetky zvary musia byť zhotovené bez vizuálnych defektov (zabrúsené) a vytvorené vo výrobe pred žiarovým zinkovaním.

2.4		Krytina

## Uzatvorený stánok

Zastrešenie je navrhnuté z povlakovej krytiny na báze PVC, lepenej na OSB dosky. Pre odvetranie strešnej konštrukcie je nutné použiť odvetrávacie hlavice. Podrobnosti a technologický postup podľa systémového riešenia dodávateľa.

Otvorené stánky

Zastrešenie bude z trapézových plechov lakoplastovaných, kotvených na strešný rám stánku v spáde 2%. Farebné prevedenie RAL 3004. Na ráme strešnej konštrukcie bude ako reklamný pútač osadená obkladová lamino doska (viď výkres 006). Reklamný pútač bude kotvený neviditeľným lepeným spojom podľa systémového riešenia dodávateľa. Styk lamino dosky a trapézového plechu je nutné ošetriť PUR tmelom.

2.5		Podhľady

V uzatvorenom stánku bude použitý sádrokartónový podhľad z SDK dosiek hr. 15 mm. Sádrokartónové dosky budú kotvené priamo do nosných profilov strešnej konštrukcie.

2.6		Podlahy

V uzatvorenom stánku bude použitá podlahová krytina na báze gumy, s protišmykovými bodovými výstupkami (peniažková). Sokel bude vytvorený do výšky 70 mm tak, že podlahová krytina sa vytiahne na steny bez prerušenia (v rohoch je treba sokel vodovzdorne zalepiť).

2.7		Maľby

SDK strop sa vymaľuje bielou farbou, vhodnou do interiéru.

2.8		Zasklenie

Zasklenie otvorových výplní a vstupov bude priehľadným dvojsklom, s bezpečnostnou fóliou.

Vypracovala: Ing. Katarína Horáčková