ZOZNAM PRÍLOH A TECHNICKÁ SPRÁVA

OPRAVA VSTUPNÝCH PRIESTOROV

DO BUDOVY MÚ

BRATISLAVA

OBJ. 01 – HLAVNÝ OBJEKT

ZOZNAM PRÍLOH:

1.        ZOZNAM PRÍLOH A TECHNICKÁ SPRÁVA		     			   3  A4

2.        PÔDORYS  1.NP – BÚRACIE PRÁCE                                                                               10  A4

3.        PÔDORYS  1.NP –  NOVÝ STAV		             			                 	 10  A4

4.        VÝPIS DREVENÝCH  DVERÍ                       		                                              2  A4

5.        VÝPIS HLINÍKOVÝCH DVERÍ          		                                                            2  A4

6.        VÝPIS PLASTOVÝCH DVERÍ          		                                                            2  A4

02. VÝCHODZIE  PODKLADY

- POŽIADAVKY INVESTORA

- DOMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU

-      OBHLIADKA SKUTKOVÉHO STAVU

1. KOCEPCIA RIEŠENIA A JEJ ZDÔVODNENIE

1.1 ÚČEL A VYBAVENIE OBJEKTU

PREDMETOM PROJEKTU SÚ STAVEBNÉ  OPRAVY VSTUPOV DO BUDOVY MU.

OPRAVOU VSTUPU DO BUDOVY Z VAJANSKÉHO NÁBREŽIA BUDE ZABEZPEČENÁ PRIECHODNOSŤ OBJEKTOM.

V BUDÚCNOSTI SA UVAŽUJE O UMIESTNENÍ VÝŤAHU V PRAVEJ ČASTI NÁDVORIA OD VAJANSKÉHO NÁBREŽIA / VIĎ. VIZUALIZÁCIA /. VÝŤAH BUDE NA FASÁDE PRECHÁDZAŤ CEZ JESTVUJÚCU PAVLAČ, KTOREJ VÝPLNE SÚ VO VZŤAHU K VÝŤAHU SEKUNDÁRNE.

VO VSTUPE Z MEDENEJ ULICE :

-  ZAMUROVANIE PODÁVACIEHO OKIENKA PRE MESTSKÚ POLÍCIU

- VYMAĽOVANIE CELÉHO VSTUPNÉHO PRIESTORU– M. Č. 105

VO VSTUPE Z MEDENEJ ULICE CEZ PODBRÁNIE :

-  ÚPRAVA PODBRÁNIA / PREMIESTNENIE SMETNÝCH KONTAJNEROV A ZASEKANIE

POVRCHOVÝCH  EL. A SP  ROZVODOV POD OMIETKU /

- REPASÁCIA VSTUPNÝCH DVERÍ DO OBJEKTU / 1 KS /

- SKRÁTENIE DĹŽKY ZÁVORY NA ŠÍRKU 1/2  PODBRÁNIA

VO VSTUPE Z VAJANSKÉHO NÁBREŽIA :

- ZABEZPEČENIE PRIAMEHO VSTUPU Z NÁDVORIA DO VSTUPNEJ HALY

2. POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC

VSTUP Z MEDENEJ ULICE / MIESTNOSŤ Č. 105 /

-  PODÁVACIE OKIENKO 800 X 600 MM SA VYBÚRA

-  OTVOR SA ZAMURUJE TVÁRNICAMI „YTONG“ A OMIETNE

- CELÝ  VSTUP – M. Č. 105 SA VYMAĽUJE

- CELÝ PRIESTOR SA VYČISTÍ

- PODÁVACIE OKIENKO BUDE VYRIEŠENÉ V NOVÝCH VSTUPNÝCH DVERÁCH DO M.Č. 106.

/  DVOJKRÍDLOVÉ DREVENÉ DVERE ROZMERU 1500 / 2200+1100     /

VSTUP Z MEDENEJ ULICE CEZ PODBRÁNIE

- VŠETKY ROZVODY ELEKTRINY SA ZASEKAJÚ POD OMIETKU

- ROZVODY SLABOPRÚDU SA ZASEKAJÚ POD OMIETKU A DAJÚ SA DO POD OMIETKOVÝCH RÚR.

- PRED ICH PREKLÁDKOU JE NUTNÉ VYPNÚŤ ICH V PRÍSLUŠNOM ROZVÁDZAČI OD NAPÁJANIA !!

- VEDENIA EL. KÁBLOV :

- 30 M KÁBEL R= 40 MM

- 90 M KÁBEL  R= 25 MM

- 85 M SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

- NEFUNKČNÉ SKRINE ROZVÁDZAČOV SA VYSEKAJÚ A OTVORY SA ZAMURUJÚ

/ 2X 700/500 MM, 1X 500/500 MM, 1X 400/300 MM /

- DREVENÁ PRESKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI SA AJ S DREVENÝM OBKLADOM

REPASUJE

- OMIETKY SA VYSPRAVIA .. 30 %

- STENY A STROP SA VYMAĽUJÚ 2X NA BIELO

- DVERE DO PODBRÁNIA SA ZDEMONTUJÚ, ZÁRUBEŇ SA VYSEKÁ, OTVOR SA ZAMURUJE A

OMIETNE

- ZÁVORA SA SKRÁTI NA ½  ŠÍRKY PODBRÁNIA

- SKRINKY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA VSTUPNEJ BRÁNY A RAMPY SA VYMENIA

/ ZABEZPEČÍ DODÁVATEĽ JESTVUJÚCEHO ZARIADENIA /

- JESTVUJÚCE STOJANOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNÉ SKRINE SA OČISTIA A NASTRIEKAJÚ NA ŠEDO

/ 16 M2 /

- JESTVUJÚCA PLECHOVÁ ROZVODNÁ SKRIŇA SA OČISTÍ A NASTRIEKA NA ŠEDO

/ 2 M2 /

- NA PODESTE SCHODISKA / M. Č. 104 / VYSPRAVIŤ POŠKODENÚ TERAZZOVÚ DLAŽBU

/ 1 M2 /

VSTUP Z VAJANSKÉHO NÁBREŽIA

- ZDEMONTUJÚ SA DVERE A SOCIÁLNE ZARIADENIA

- ZDEMONTUJÚ SA VYKUROVACIE TELESÁ A  ROZVODY, STUPAČKY SA ZASLEPIA.

- KANALIZAČNÝ ZVOD / R=50 MM, DL. = 8 M / V ROHU MIESTNOSTI Č. 126,

SA PREMIESTNI DO SUSEDNEJ MIESTNOSTI

- DELIACE PRIEČKY V M. Č. 126, 127, 128, 129 SA VYBÚRAJÚ

- OSEKÁ SA KERAMICKÝ OBKLAD / VÝŠKA 1500 MM /

- V M. Č. 127 SA ODSTRÁNI ZO STENY OLEJOVÝ NÁTER VÝŠKY 1500 MM / OSEKAŤ OMIETKU /

- DO FASÁDY SA VYBÚRA OTVOR V ŠÍRKE JESTVUJÚCICH OKIEN, OD PODLAHY PO NADOKENNÝ

PREKLAD / PRI BÚRANÍ OVERIŤ ULOŽENIE NADOKENNÉHO PREKLADU /

- VYSEKÁ SA PODLAHA DO ÚROVNE POVODNEJ PODLAHY V HALE . M.Č. 127 – 150MM,

M.Č. 126, 128, 129 – / 140 -  300 MM /

- VYBETÓNUJÚ SA NOVÉ SCHODISKOVÉ STUPNE, OBLOŽIA SA ŽULOU

- POŠKODENÉ OMIETKY SA OPRAVIA A VYMAĽUJÚ 2X NA BIELO

- PODLAHA – NOVÁ PODLAHA V BÚRANEJ ČASTI BUDE GRANITOGRESOVÁ / ALT. KAMEŇ /

/ PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ SONDU DO PODLAHY V MIESTNOSTI

VRÁTNICE A ZISTIŤ CHARAKTER DLAŽBY POD NADBETÓNOVANÝMI VRSTVAMI. /

- AK ZOSTALA ZACHOVANÁ,  ROZHODNE SA O ĎALŠOM POSTUPE

- POPRASKANÉ OMIETKY SA VYSPRAVIA AJ V M. Č. 111, 111A A VYMAĽUJÚ SA 2X NA BIELO

- OSADIA SA NOVÉ PRESKLENÉ POSÚVACIE DVERE

- OSADÍ SA NOVÝ INFOPULT

- NOVÝ ELEKTRO RADIÁTOR

- SPRÁVCOVIA SIETÍ ZABEZPEČIA PREPOJENIE SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV DO INFOPULTU

/ POČÍTAČOVÁ SIEŤ, KAMEROVÝ SYSTÉM, TEL. ÚSTREDŇA, EL. OTVÁRANIE DVERÍ ….. /

-  V PODLAHE BÚRANÝCH WC JE OSADENÝ KANALIZAČNÝ POKLOP, KTORÝ SA ODSTRÁNI PRI

BÚRACÍCH PRÁCACH A OTVOR SA ZABETÓNUJE / CCA 0,5 M3 /

/ NAKOĽKO NEBOLO MOŽNÉ OTVORIŤ HO, A POSÚDIŤ JESTVUJÚCI STAV, BUDE NUTNÉ PRI

BÚRACÍCH PRÁCACH POSÚDIŤ ĎALŠÍ POSTUP. ČI SA TÁTO ČASŤ PONECHÁ NEVYBÚRANÁ,

A BUDE PREKRYTÁ PÓDIOM POD INFOPULTOM, ALEBO SA ŠACHTA ZABETÓNUJE /

/ PRÍSTAVBU NA NÁDVORÍ ZO STRANY VAJANSKÉHO NÁBREŽIA JE NUTNÉ V BLÍZKEJ DOBE

STATICKY POSÚDIŤ VZHĽADOM NA TO, ŽE NA PRAVEJ ČASTI SÚ TRHLINY SPOSOBENÉ

POKLESOM ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE A PREPADÁ SA AJ PODLAHA  PRI SCHODOCH

- PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA POKLESU JE ZATEKAJÚCA VODA Z DAŽĎOVÉHO ZVODU,

ALEBO PORUŠENÁ KANALIZÁCIA

- BUDE NUTNÉ UROBIŤ VÝKOP PO ÚROVEŇ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY A ZISTIŤ PRÍČINU

SADANIA, ABY STATIK  MOHOL NAVRHNÚŤ PATRIČNÉ OPATRENIA /

3. POVRCHOVÉ ÚPRAVY

STENY

- VYSPRAVENIE JESTVUJÚCICH VPC OMIETOK , MAĽBA 2X BIELA

STROP

- VYSPRAVENIE JESTVUJÚCICH VPC OMIETOK , MAĽBA 2X BIELA

ŠTUKOVÝ STROP

- V PRIESTOROCH WC A VRÁTNICE SA ZACHOVALI POVODNÉ KLENBY SO ŠTUKOVOU VÝZDOBOU. ŠTUKY BOLI V MIESTACH NAPOJENIA DODATOČNE VYBUDOVANÝCH STIEN POŠKODENÉ. PO VYBÚRANÍ DELIACICH PRIEČOK BUDÚ TIETO ŠTUKY ZREKONŠTRUOVANÉ POD DOHĽADOM ODBORNÍKA. TAK ISTO BUDÚ OPRAVENÉ ŠTUKY KLENIEB  VO VSTUPNEJ HALE / M. Č. 111, 111A / KTORÉ BUDÚ POŠKODENÉ PRI VÝMENE EL. KÁBLA NAPÁJAJÚCEHO SVIETIDLÁ /

- MAĽBA 2X BIELA

PODLAHA

- GRANITOGRESOVÁ DLAŽBA / ALT . KAMEŇ /

/  POSÚDI SA PO OSEKANÍ NADBETONOVANÝCH  ČASTÍ /

4. POZNÁMKA

- PRED MANIPULÁCIOU S ELEKTRICKÝMI VEDENIAMI JE POTREBNÉ TIETO V PRÍSLUŠNOM

ROZVÁDZAČI VYPNÚŤ OD NAPÁJANIA !!!

- VŠETKY STAVEBNÉ OTVORY JE NUTNÉ PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!!

- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ BRAŤ OHĽAD NA PREVÁDZKU V BUDOVE.

5. ZÁVER

- VŠETKY VYKONANÉ PRÁCE JE NUTNÉ REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A PREDPISOV

SÚVISIACICH S BOZ.

BRATISLAVA  09. 2013                                                             ING. MILAN KODHAJ