##### Výpis hliníkových dverí

Projekt  : 	OPRAVA VSTUPNÝCH PRIESTOROV

DO BUDOVY MÚ, BRATISLAVA

Realizačný projekt

Investor: 	MÚ BRATISLAVA STARÉ MESTO.

Stav:		09/2013

Poznámka:

Skutočné rozmery otvorových konštrukcií je pred ich výrobou nutné zamerať na stavbe!!!                                                                                                                                              5

| Položka č. | Schéma (pohľad z exter.), rozmery (mm) | # Popis | # Počet kusov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.np |  | 2.np |  | strecha |  | Celkom |  |
| H 1 | 2960 x 3515 | Exteriérová presklená hliníková stena s dvojkrídlovými dverami. s automatickým posuvným otváraním Sklo: izolačné dvojsklo, ksklo = 1.1 W/m2K číre Povrchová úprava: krídlo+rám - elox – prírodný Kovanie: celoobvodové kovanie Prah: so zapustenou prahovou lištou Zámok: uzamykateľný mechanizmus | - | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  |
| H 2 | 3800 x 4780 | Interiérová presklená hliníková stena s dvojkrídlovými dverami. s automatickým posuvným otváraním Povrchová úprava: krídlo+rám - elox – prírodný Sklo: izolačné dvojsklo, ksklo = 1.1 W/m2K číre Kovanie: celoobvodové kovanie Prah: so zapustenou prahovou lištou Zámok: uzamykateľný mechanizmus |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |