Zoznam príloh a technická správa

OPRAVA VSTUPNÝCH PRIESTOROV  DO BUDOVY MÚ STARÉ MESTO bratislava

Obj. 01 – HLAVNÝ OBJEKT

## Zoznam príloh

1.        Zoznam príloh a technická správa		3  A4

2.        infopult							8  A4

## Východzie  podklady

- POŽIADAVKY INVESTORA

- DOMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU

- OBHLIADKA SKUTKOVÉHO STAVU

## Koncepcia riešenia a jej zdôvodnenie

Návrh interiéru sa zameria na zmenu recepcie pre vstupe do objektu z ulice Vajanského nábrežie. Keďže vstupný priestor sa navrhovanými úpravami rieši ako prechodný do dvorovej časti, je nutná zmena recepčného pracoviska.

Nosná idea sa podriaďuje celkovej filozofie byť otvorenejší voči občanom- použitá aj v koncepcii pracoviska prvého kontaktu, hneď vedľa riešených priestoroch. Pôvodná uzavretá miestnosť s okienkom a jednou obslužnou osobou sa nahradí otvoreným pultom pre dvoch pracovníkov.

Recepcia je postavená na pódiu výšky 300mm. Na ňom sú umiestnené pracoviská recepcie, oddelené od okolitého priestoru plným čelným panelom a  presklenými bočnými panelmi.  Pri oboch pracoviskách sa ráta s počítačovou technikou, s LCD obrazovkami max 17“ pri formáte 4:3 alebo 19“ pri formáte 16:9. Obrazovky sú zapustené, montované chrbtom na sklopený panel pracovnej plochy. Silno- a slaboprúdové rozvody sú súčasťou recepcie, body napájania je potrebné koordinovať s dodávkou stavebných úprav.

Bočné panely slúžia pre uzatvorenie priestoru a ako ochrana pracovísk recepcie proti prievanu. Panely sú transparentné, z vnútornej strany čiastočne polepené polopriesvitnou fóliou. Pravé presklenie obsahuje uzamykateľné dvere otváravé smerom von.

Zázemie recepcie tvoria skrinky. Pravé krídlo dverí šatníkovej skrine musí mať obmedzovač otvárania, aby nenarážalo do bočného presklenia.

Osvetlenie recepčného pultu je pomocou LED pásov teplej bielej farby. Dekoračné osvetlenie SMD3528, 60LED/m, podpultové osvetlenie pracovísk SMD3528, 120LED/m.

Konštrukčné detaily nerelevantné z hľadiska vzhľadu a funkčnosti nie sú definované . Dodávateľ má možnosť prispôsobiť si ich k vlastným výrobným procesom, avšak pred výrobou je potrebné detaily prekonzultovať s investorom a projektantom.

Ing. Štefan Tóth

V Bratislave, okt. 2013