STATIKA

TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby:	SOCIÁLNE BÝVANIE – NÁJOMNÉ BYTY

Miesto stavby:	Obchodná 52, 811 06 Bratislava

Stavebník:            	Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

Bratislava, 814 21

Spracovateľ:	Stanislav KYSEL, s.r.o. , IČO 44 207 123

Zodpovedný projektant:	Ing. Stanislav Kysel

Dátum:	01/2013

STATIKA

podklady

Projektová dokumentácia – Stavebná časť

Projektová dokumentácia – Zameranie skutkového stavu

Súbor noriem STN EN 1991	Eurokód 1 Zaťaženia konštrukcií

Súbor noriem STN EN 1992	Eurokód 2 Navrhovanie betónových konštrukcií

Súbor noriem STN EN 1993	Eurokód 3 Navrhovanie oceľových konštrukcií

Súbor noriem STN EN 1996	Eurokód 6 Navrhovanie murovaných konštrukcií

Technická obhliadka objektu

úvod

Predmetom predkladaného posúdenia je rekonštrukcia objektu na Obchodnej ulici 52 V Bratislave. Objekt je jednopodlažný, zastrešený kombináciou plochej a sedlovej strechy. Konštrukčne pozostáva z dvoch samostatných objektov – pôvodný objekt a prístavba z 50-60.tych rokov minulého storočia. V rámci sedlovej strechy je vytvorený obytný priestor.

Rekonštrukciou objektu dôjde k rozsiahlemu zásahu do dispozičného riešenia. Objekt nebude nadstavený, vonkajšie obrysy nosnej konštrukcie ostanú nezmenené.

Tvar konštrukcie, ako aj rozmery jednotlivých nosných prvkov sú jednoznačne zrejme z projektovej dokumentácie časť architektúra a stavebná časť.

POPIS NOSNEJ KONŠTRUKCIE a zaťaženie

Ide o jednopodlažný objekt, bez suterénu, prevažne obdĺžnikového pôdorysu.  Rozmery riešenej časti objektu sú cca 17,5x20m. Plochá strecha je tvorená kombináciou keramických nosníkov a vložiek so zálievkou, sedlová strecha je riešená dreveným krovom – stojatou stolicou.

V čase obhliadky bolo na niekoľkých miestach vidieť stopy po predchádzajúcom zatekaní. Nakoľko neboli v daných miestach obnažené nosné konštrukcie, a teda nebolo možné posúdiť ich skutkový stav, počas búracích prác bude vykonaná opätovná obhliadka s návrhom prípadnej sanácie.

Zaťaženie

Uvažované normové zaťaženie pre rekonštrukciu:

Stále:			- podlaha + priečky		250 kg/m2

Úžitkové:		- obytná časť 			200 kg/ m2

- schodiská, chodby 		300 kg/ m2

Strecha:		- stále zaťaženie 		75 kg/m2

- sneh				105 kg/m2

základové pomery a zakladanie

Pre potreby predkladaného projektu nebol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum v mieste predmetnej lokality. Predpokladáme založenie objektu na základových pásoch.

Dispozičné zmeny v objekte vzniknuté rekonštrukciou, nespôsobia priťaženie základovej škáry.  Vzhľadom na celkové priťaženie základovej škáry a tvar jestvujúcich základov, nie je nutné podchytávanie a ani iné zásahy do pôvodných základových konštrukcií z dôvodu rekonštrukcie.

Pri zistení nových skutočností počas rekonštrukcie, ktoré budú súvisieť so základovými pomermi, je nutné k obhliadke prizvať inžinierskeho geológa a zistené skutočnosti oznámiť zodpovednému statikovi ako aj zapísať do stavebného denníka.

V ľavej časti objektu sú na fasáde viditeľné šikmé trhliny v obvodovej ste. Vzhľadom na charakter trhlín, výškové členenie okolitého terénu a spôsob odvedenia dažďových zo strechy a povrchu predpokladáme, že ide o trhliny spôsobené dosadnutím ľavej časti objektu. Tento problém bude riešený spolu s riešením odvedenia povrchových vôd a s riešením zavlhnutia muriva. Bude potrebné vykopať sondu na preverenie spôsobu založenia a následne prijať opatrenie na zamedzenie ďalšieho sadania, napríklad podbetónovanie základov.

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, POPIS hlavných STAVEBNÝCH ÚPRAV

Zvislú nosnú konštrukciu pôvodného objektu tvoria murované obvodové a vnútorné steny a stĺpy hrúbky 500 až 650 mm. Steny a stĺpy sú murované z plnej pálenej tehly. Vodorovný nosný systém pôvodného objektu tvoria murované klenbové stropy. Klenby sú doplnené o klenbové pásy.

Zvislú nosnú konštrukciu prístavby tvoria obvodové murované steny hrúbky 400mm. Steny sú murované z dierovaných pálených tehál. Stropy sú tvorené kombináciou nosníkov a keramických vložiek so zálievkou.

Krov je tvorený drevenou stojatou stolicou s plnými a prázdnymi väzbami. Krokvy sú ukladané na stredové väznice. Ich rozpätie, ako aj tuhosť krovu sú zabezpečené šikmými pásikmi. Stĺpiky stolice sú ukladané na väzne trámy. Z dôvodu vytvorenia chodbového traktu sú väzné trámy v mieste chodby prerušené. Zachytávanie vodorovných účinkov je zabezpečené oceľovými prvkami.

Na niekoľkých miestach bolo počas obhliadky vidieť miesta s občasným zatekaním. Nakoľko bola konštrukcia krovu schovaná v priečkach a podhľadoch, predpokladáme, že časť konštrukcie bude vykazovať známky  poškodenia. Ako možné prichádzajú do úvahy tieto typy poškodenia :

- Povrchové zatečenie s poškodením profilu do hĺbky max. 5mm. Takéto poškodenie si bude vyžadovať okresanie napadnutej časti.

- Biopoškodenie s hĺbkou do 20mm. Takéto poškodenie si bude vyžadovať okresanie napadnutej časti až po zdravé drevo a realizáciu protézy, prípadne aj príložky.

- Biopoškodenie s hĺbkou nad 20mm. Takéto poškodenie si bude vyžadovať kompletnú výmenu poškodenej časti s prepojením na zdravé drevo.

Odhadujeme, že celkové poškodenie nosných prvkov môže dosiahnuť do 30% z celkového objemu reziva.

V rámci rekonštrukcie sa predpokladajú nasledujúce zásahy do zvislej a vodorovnej konštrukcie objektu:

- vybúranie vnútorných priečok, realizovanie nových priečok. Tieto zásahy nie sú zásahmi do nosnej konštrukcie. Nakoľko môžu byť nosné a nenosné konštrukcie vzájomne previazané, je pred búraním priečok potrebné dostatočne obnažiť kontakt medzi nosnými stenami a priečkami. Tak bude možné presne určiť spôsob búrania a vylúčiť ich prípadne spolupôsobenie.

- V rámci zásahov do krovu sa predpokladá odstránenie jedného šikmého stĺpika. Jeho funkcia v zmenšovaní rozpätia stredovej väznice bude nahradená zosilnením profilu väznice príložkou.

- Výmena strešnej krytiny. V súčasnosti sa na sedlovej streche nachádza keramická krytina typu bobrovka. Statickým posúdením bolo preukázané, že konštrukciu krovu je možné zaťažiť novou strešnou skladbou.

priestorová tuhosť objektu

Priestorová tuhosť objektu nie je nijak rekonštrukciu objektu pozmenená.  Sústava pôvodných nosných prvkov zabezpečujúca priestorovú tuhosť objektu ju aj po rekonštrukcií bude plne zabezpečovať.

ZÁVER

Na základe preštudovania dostupných podkladov, a po vykonaní posúdenia dotknutej konštrukcie konštatujeme, že ide prevažne o zásahy do nenosných konštrukcií objektu. Pri správnej realizácií úprav budú splnené podmienky mechanickej odolnosti a stability.

Všetky nové konštrukčné prvky, ako aj stavba ako celok, sú navrhnuté tak, aby bezpečne preniesli zvislé a vodorovné zaťaženie do základovej škáry. Nosné prvky sú navrhnuté tak, že pri ich správnej realizácií budú splnené podmienky mechanickej odolnosti a stability.

Pri búracích prácach je potrebné dbať na všetky aspekty bezpečnosti pri práci.

V prípade akýchkoľvek nejasností a pochybností kontaktovať zodpovedného projektanta statiky.

Tento projekt nenahrádza výrobnú dokumentáciu konštrukcie.

Bratislave, január 2013				      	       Vypracoval: Ing. Stanislav Kysel