Energetická certifikácia budov

Konzultačná a projekčná činnosť

v oblasti stavebnej fyziky

#### SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK

za účelom posúdenia plánovanej Zmeny účelu využitia stavby – Sociálne bývanie – nájomné byty – Obchodná 52 v Bratislave.

| Názov a miesto stavby: | Objednávatel: |
| --- | --- |
| Sociálne bývanie – Nájomné byty Obchodná 52 Zmena účelu využitia stavby Bratislava | Ing.arch. René Baranyai – NEW ART Smetanova 13 811 03 Bratislava |
| Riešitelia: | Dodávatel: |
| Ing. Zsolt Straňák | 3S – PROJEKT, s.r.o. Boldog č. 145, 925 26 Boldog |

Boldog, 21. 01. 2013

1. Úvod

Objednávateľom tohto odborného posudku nám boli zadané nasledovné úlohy:

- Posúdenie navrhovaných bytov v plánovanej zmene účelu využitia stavby Sociálne bývanie – nájomné byty na ulici Obchodná 52 v Bratislave na preslnenie podľa kritérií STN 73 4301.

- Posúdenie navrhovaných obytných miestností v plánovanej zmene účelu využitia stavby Sociálne bývanie – nájomné byty na ulici Obchodná 52 v Bratislave na denné osvetlenie podľa požiadaviek STN 73 0580-1, Zmena 2 a STN 73 0580-2.

Tento odborný posudok sa nevyjadruje k žiadnym iným technickým a právnym požiadavkám na výstavbu.

2. Podklady posudku

a,) Projektová dokumentácia: Sociálne bývanie - Nájomné byty na ulici Obchodná 52 v Bratislave. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby. Dátum: 12/2012.

b,) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky. 
Účinnosť od 1. 7. 1987

c,) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky. 
Účinnosť od 1. 10. 2000

d,) STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie. Účinnosť od 1. 10. 2000

e,) STN 73 4301 Budovy na bývanie. Účinnosť od 1. 6. 1998.

f,) Hraška, J. - Štujber, M.: Manuál výpočtového programu INS. Bratislava 1993

g,) Obhliadka miesta stavby a zameranie potrebných údajov.

## 3. Nález

Predmetom je posúdenie plánovanej zmeny účelu využitia stavby Sociálne bývanie – nájomné byty na ulici Obchodná 52 v Bratislave na preslnenie navrhovaných bytov a denné osvetlenie obytných miestností.

Predmetná stavba sa nachádza na ulici Obchodná č.52 v Bratislave, v mestskej časti Staré mesto. Objekt sa nachádza v existujúcej zástavbe – vo vnútrobloku resp. tvorí časť zadného traktu. Skladá sa z troch riešených častí. Prvá časť je súčasťou / po vstupe s frontálnou časťou objektu / na pravej strane, ako prízemná časť s neobytným podkrovím. Druhú časť tvorí solitérny prízemný objekt s obytným podkrovím v dotyku s prvým objektom. Tretiu časť tvorí zadný prízemný objekt s plochou strechou spojený „krčkom“ s druhým objektom. Investičným zámerom je  zmena pôvodných priestorov - z priestorov administratívy a bývania - na nájomné byty. Tie bude Mestská časť prenajímať a prevádzkovať. V súčasnosti je objekt neobývaný a je v technicky zlom stave. Po realizácii by malo vzniknúť v predmetných priestoroch osem nájomných bytov.

4. Posúdenie navrhovaných bytov na preslnenie.

Požiadavky na preslnenie bytov stanovujú čl. 3.1.6 a 4.2.1 (najmä 4.2.1.1 a 4.2.1.2) STN 73 4301. Podľa čl. 4.2.1.2 tejto normy musí slnečné žiarenie dopadať na kritický bod v rovine vnútorného zasklenia okna vo výške 0,3 m nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru (širokého aspoň 0,9 m), ale najmenej 1,2 m nad úrovňou podlahy obytnej miestnosti. Čas preslnenia bytu je vyhovujúci vtedy, ak je od 1. marca do 13. októbra preslnená aspoň 1,5 hodinu denne najmenej tretina súčtu plôch všetkých jeho obytných miestností, ( pri rešpektovaní podmienok ďalších článkov STN 73 4301, najmä čl. 4.2.1.2a ).

Situačný náčrt s vyznačením severu so započítaním vplyvu meridiánovej konvergencie je na obr. 1. Preslnenie sa počítalo pomocou diagramu zatienenia podľa STN 73 4301. Na 1.NP je navrhnutých 6 bytov. Vzhľadom na orientáciu a vzájomné tienenie vyhovujúce preslnenie budú mať byty 1.3 a 1.4 cez strešné svetlíky. Na 2.NP všetky navrhované byty 2.1 a 2.2 budú mať zabezpečené vyhovujúce preslnenie cez strešné okná. Čas preslnenia navrhovaných bytov s juhovýchodnou orientáciou v kritickom dátume 1.marca bude viac ako 6 hodín.

Obr. 2  Preslnenie bytov na 2.NP

- Navrhované byty 1.3, 1.4, 2.1 a 2.2 budú mať vyhovujúce preslnenie podľa požiadaviek 
STN 73 4301. Ostatné byty budú bez vyhovujúceho preslnenia a môžu slúžiť iba na prechodné ubytovanie. Byty bez vyhovujúceho preslnenia budú: 1.1, 1.2, 1.5 a 1.6. Byty 1.1 a 1.2 budú tienené vlastnou konštrukciou budovy (prízemná časť s plochou strechou) a byty 1.5 a 1.6 budú mať severovýchodnú orientáciu.

4.  Posúdenie obytných miestností na denné osvetlenie.

Spôsob a kritéria posudzovania denného osvetlenia obytných miestností uvádza 
STN 73 0580-2, ktorá sa odvoláva na ustanovenia najmä STN 73 0580-1 a STN 73 4301.

Podľa čl.2.2.1 STN 73 0580-2 minimálna hodnota činiteľa denného osvetlenia (č.d.o.), ktorá musí byť splnená vo všetkých kontrolných bodoch v obytnej miestnosti, je 0,5%. Podľa čl.2.2.2 musia byť v dvoch kontrolných bodoch v polovici hĺbky miestnosti, vzdialených 1 m od vnútorných povrchov bočných stien, hodnoty č.d.o. najmenej 0,75% a priemerná hodnota č.d.o. z obidvoch týchto bodov najmenej 0,9%. V obytných miestnostiach s oknami vo viacerých stenách má byť hodnota č.d.o. v najmenej priaznivom kontrolnom bode aspoň 1%.

Činitele prestupu svetla cez dvojnásobné tabuľové sklo sa vo výpočtoch uvažovali hodnotou 0,80, tepelnoizolačné dvojsklo. Straty svetla vplyvom znečistenia zasklení na vonkajšom a vnútornom povrchu viď. tab.1. Činitele odrazu svetla od vnútorných a vonkajších povrchov viď. tab.2.

| Názov zasklenia | Činiteľ prestupu svetla | Vonkajšie znečistenie | Vnútorné znečistenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolačné dvojsklo | 0,80 | 0,90-stredné | 0,95-malé |

Tab.1 Straty svetla vplyvom znečistenia.

| Názov povrchu | Miestnosť | Činiteľ odrazu svetla |
| --- | --- | --- |
| Strop | Izba | 0,70 |
| Vnútorné steny | Izba | 0,50 |
| Vnútorné podlahy | Izba | 0,30 |
| Terén | Okolie | 0,15 |
| Vonkajšie tienenie | Okolie | 0,30 |

Tab.2 Činitele odrazu svetla od vnútorných a vonkajších povrchov.

Denné osvetlenie sa v miestnostiach zisťovalo v kontrolných bodoch v polovici hĺbky miestnosti ( v smere kolmom na osvetľovací otvor ) vo vzdialenosti 1 m od bočných stien. Vyhodnotenie denného osvetlenia v navrhovaných miestnostiach poskytujú obr.4 a 5.

V miestnostiach 1.3.02, 1.3.03, 1.4.02 a 1.4.03 sú navrhnuté strešné svetlíky s rozmermi 1,0x1,0 m napr. VELUX s vnútornou roletou.

Strešný svetlík 1,0x1,0 m

Obr.3 Priečny rez cez budovu

5. Záver

Preslnenie bytov

Navrhované byty 1.3, 1.4, 2.1 a 2.2 budú mať vyhovujúce preslnenie podľa požiadaviek 
STN 73 4301. Dispozičné riešenie bytov je prispôsobené tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy všetkých obytných miestností bytovej jednotky boli orientované na juhovýchodnú stranu. Ostatné byty budú bez vyhovujúceho preslnenia a môžu slúžiť iba na prechodné ubytovanie. Byty bez vyhovujúceho preslnenia budú: 1.1, 1.2, 1.5 a 1.6.

Denné osvetlenie obytných miestností

Všetky navrhované obytné miestnosti budú mať vyhovujúce denné osvetlenie na 1.NP a na 2.NP podľa požiadaviek STN 73 0580. Miestnosti 1.1.04, 1.2.01 a 1.2.03 budú bez denného osvetlenia.

Boldog 21.01. 2013		 				             Ing. Zsolt Straňák

Autorizovaný stavebný inžinier