Špecifikácia materiálu - výpis :

Názov a miesto stavby :

Sociálne bývanie – Nájomné byty  , Obchodná ul.č.:52 Bratislava.

Investor: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto , Vajanského náb.č.:3 814 21 Bratislava

Vykurovanie  :

- Strojné zariadenie :

1 ks – Teplovodný plynový závesný  kondenzačný kotol :

fy. : BUDERUS typ: Logamax Plus GB 162-45 W ,

Qm = 9,6 – 45,0 kW

1 ks -	Montáž kotla:

1 ks -  Zásobníkový ohrievač vody – BUDERUS

SU 400/5 W , V = 400 l

1 ks -	Montáž ohrievača

1 ks -  Tlaková expanzná nádoba EXPANZOMAT REFLEX , V = 35 l

1 ks -	Montáž expanznej nádoby

1 ks – Dymovod TURBO DN 125/80 mm , L = 4,0 bm  , so strešným nástavcom

a krytom proti vetru

1 ks - Montáž dymovodu TURBO :

1 ks - Anuloid – WHY 120/80

1 ks - Rýchlomntážna sada BUDERUS : HSM 25 , Čerpadlo Grundfos UPS – 25 - 60

1 ks – Priestorový regulátor RC 35 , termostat s týždenným nastaviteľným 	programom _______________________________________________________________

- Strojné zariadenie :                                                                                     ,-Eur

- 2 -

- Rozvodné potrubie :

Rozdeľovač a zberač z oceľovej Rúry DN 50 – 2 “

Pre : 2 byty :  hrdlá - / 4 x DN 15 / - 2 ks

Pre : 4 byty :  hrdlá - / 6 x DN 15 , 2 x DN 20 / - 1 ks

Rozvodné potrubie z plasthliníkových rúr fy.: HERZ

DN 16/2 - 346 m

DN 20/2 -   94 m

DN 26/3 -   32 m

DN 32/3 -   36 m

Spojovací materiál a montáž – 508 m

_______________________________________________________________

- Rozvodné potrubie :                                                                                     ,-Eur

Armatúry :

Termostatické ventily  TS 90 , rohové pripojenie

G 1/2" – 33 ks

Termostatická hlavica HERZ v, typ : PORSCHE - H - 25 ks

Ručná hlavica  - PORSCHE - 8 ks

Radiátorové spojky HERZ typ : RL – 5 , rohové pripojenie

G 1/2" – 33 ks

Odvzdušnovacie ventily G 1/4" - 2 ks

Vypúšťacie kohúty ,

G 3/8" – 16 ks

G 1/2" –   8 ks

Gulové kohúty :

G1/2" – 12 ks

G3/4" –   6 ks

G 1 " –  12 ks

Filter - kalník - G 3/4 " - 2 ks

Filter - kalník - G 1" - 2 ks

Spatný ventil G 1“ – 2 ks

- 3 -

Meranie spotreby tepla – 8 bytov .

Merač tepla SENZONIC VITERA 0,6 m3/hod – 8 kpl

##### Kompletná meracia zostava merania spotreby tepla pre jednotlivé byty:

Merač tepla SENSONIC II-0,6 typ VITERA) kompaktná zostava

menovitý prietok 0,6 m3.h-1, menovitý tlak 16 bar, tlaková strata 0,24 bar, minimálny merací rozsah 6 l.h-1

montáž

Obsah dodávky meračov:

-          mikroprocesorové počítadlo s 1,5 m káblom

-          prietokomerná časť

-          teplotný snímač s návarkami prívodu umiestnený mimo prístroj, dlžka snímača   1,5 m

-          teplotný snímač s návarkami na spiatočke, dlžka snímača 1 m

-          jednorúrková prípojka EAS s vonkajším závitom

-          ponorné púzdro s návarkom pri dĺžke púzdra 50 mm

_______________________________________________________________

Armatúry :                                                                                                      ,-Eur

Vykurovacie telesá :

Vykurovacie telesá fy.JAGA , typ: TEMPO , Low H2O , Wall – stenový typ o stavebnej výške 600 a 900 mm , prevedenie  10 a prevedenie 15.

JAGA TEMPO : TEMW 06  08 prevedenie 10 - 7 ks

JAGA TEMPO : TEMW 06  08 prevedenie 15 - 4 ks

JAGA TEMPO : TEMW 06  09 prevedenie 10 - 1 ks

JAGA TEMPO : TEMW 06 100 prevedenie10 - 1 ks

JAGA TEMPO : TEMW 06 110 prevedenie10 - 1 ks

JAGA TEMPO : TEMW 06 120 prevedenie10 - 1 ks

JAGA TEMPO : TEMW 09 04 prevedenie 15 - 3 ks

JAGA TEMPO : TEMW 09 06 prevedenie 10 - 5 ks

JAGA TEMPO : TEMW 09 06 prevedenie 15 - 5 ks

JAGA TEMPO : TEMW 09 07 prevedenie 15 - 1 ks

Montáž VODT 25 ks

- 4 -

Kúpeľňové trubkové registre :

K 600/ 1290 mm – 8 ks

Montáž : 8 ks

_______________________________________________________________

Vykurovacie telesá :                                                                                      ,-Eur

Izolácie tepelné :

- Izolácie tepelné -  rozvodov potrubia

Rozvody potrubia budú opatrené tepelnou izoláciou z PE - typ : MIRELON , TUBEX

DN 10 až DN 20 - hr. 10 mm  - 508  m

DN 50 - hr. 14 mm – rozdeĺovač a zberač - 6 ks

_______________________________________________________________

Izolácie tepelné :                                                                                           ,-Eur

HZS – hodinové zúčtovacie sadzby – pre skúšky

72 hod vykurovacia skúška                                                                           ,-Eur

___________________________________________________________________

VYKUROVANIE - Celkom  :                                                  EUR  bez DPH

V Bratislave , december 2012

Vypracoval : ing.Elemír Bitterer