Názov stavby:	Materská škola Beskydská

- rekonštrukcia

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

INVESTOR:			Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábr. č.3, 814 21 Bratislava 1

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Marta Jánošková

PROJEKTANT:		Ing. Marta Jánošková

DÁTUM:			Január 2013

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:			Materská škola Beskydská – rekonštrukcia

Miesto stavby:		Beskydská č. 7, Bratislava, parc.č. 7538

Okres:				Bratislava I

Obec:				Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Katastrálne územie:		Staré Mesto

Charakter stavby:		rekonštrukcia

Investor:			Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Dodávateľ: 			bude určený výberom

Spracovateľ dokumentácie:	Ing. Marta Jánošková – zodpovedný projektant

Ing. Marta Jánošková – projektant

2. Základné údaje o stavbe

V riešenom objekte je situovaná prevádzka meterskej školy. Dispozičné riešenie ani účel objektu sa rekonštrukciou nemení. V súčasnosti materskú školu navštevuje 42 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch tried. Pracuje tu 8 zamestnancov vrátane prevádzky kuchyne.

Merné jednotky: 		zastavaná plocha objektu:		391,99 m2

úžitková vnútorná plocha 	1.NP:	313,32 m2

2.NP:	157,06 m2

úžitková vonkajšia plocha	1.NP:	13,85 m2

2.NP:	264,90 m2

Prehľad východiskových podkladov

- obhliadka miesta stavby

- konzultácie a rokovania s investorom

- zameranie existujúceho stavu objektu a vyhotovenie projektovej dokumentácie

- napojenie na miestnu komunikáciu je pôvodné, rekonštrukciou sa nemení

3. ZDôVODNENIE STAVBY

Stav objektu je z hľadiska prevádzky materskej školy uspokojivý, avšak niektoré konštrukcie sú výrazne opotrebované a zastaralé. Cieľom rekonštrukcie je výmena a modernizácia daných konštrukcií, čo vytvorí vhodné prostredie z hľadiska funkčných a hygienických požiadaviek.

Projekt nerieši časti prevádzky – kúpeľňa pre deti, wc, práčovňa (č. miestnosti 01.10, 01.11, 01.12, 02.11, 02.12), ktoré už prešla modernizáciou a nie je potrebné realizovať ďalšie úpravy.

Jestvujúce nášľapné vrstvy podláh nevyhovujú z hľadiska predpisov pre zariadenia so zvýšenou hygienou. Sú navrhnuté nové podlahy, a to podľa účelu miestností – prírodné linoleum resp. keramická dlažba protišmyková, gresová dlažba protišmyková (viď legenda miestností). Po odstránení jednotlivých podláh (so všetkými soklami) sa vyspravený povrch opatrí penetračným náterom a nanesie samonivelizačný poter hr. 3 mm ako podkladná vrstva pre nové podlahové krytiny. Presný typ a farebné prevedenie určí architekt stavby. V mokrej prevádzke sa obnoví hydroizolačná sústava.

Na stenách v detských oddeleniach (a vo všetkých miestnostiach kde majú prístup deti) je potrebné obnoviť olejový náter vo výške 1500 mm. Všetky vnútorné omietky sa podľa potreby vyspravia a opatria maľbou vo farbe. Keramický obklad sa nahradí novým na miestach, kde si to vyžaduje prevádzka. Presný typ a farebný odtieň maľby a keram. Obkladov určí autor projektu.

Stropy pod terasou 02.10 sú zatečené, omietka je miestami opadaná. V miestnostiach č. 01.13 – 01.19 sa na stropoch odstráni celá omietka, podklad sa opatrí penetračným náterom a nanesie sa nová vápennocementová omietka v dvoch vrstvách + maľba. V suteréne (1.PP) je miestami opadaná omietka z dôvodu zavlhnutia obvodových stien a základov. Omietka sa na daných stenách odstráni a múry sa ponechajú obnažené (bez novej omietky) – rozsah pozri výkres č. 001.

Vzhľadom na opotrebovanie vnútorných dvier prevádzky a s ohľadom na bezpečnosť detí sa v rámci rekonštrukcie objektu vymenia interiérové dverné krídla. Nové dverné krídla sa osadia do pôvodných oceľových zárubní. Tie sa očistia od pôvodných náterov a opatria sa novým náterom v skladbe 2 x základný + syntetický náter, alt. fólia. Presný typ a farebné prevedenie určí architekt stavby. Prevádzka sa bude riešiť ako bezbariérová.

Riešený objekt má pôvodné drevené výplne okenných otvorov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Pre zníženie energetickej náročnosti sú navrhnuté nové plastové okná z 6-komorového profilového systému. Pôvodné drevené okná sa demontujú. Okná v miestnostiach ktoré patria k prevádzke kuchyne, a tiež okná do suterénu musia byť opatrené sieťkami proti hmyzu. Z dôvodu bezpečnosti je nutná výmena všetkých vstupných dverí. Pôvodné dvere sa demontujú spolu so zárubňou (rámom) a do očisteného otvoru sa osadia nové bezpečnostné dvere z plastových profilov.

Vo všetkých miestnostiach kde majú prístup deti, sú navrhnuté nové kryty radiátorov. Pôvodné kryty sú zastaralé a zdemontujú sa. Na 1.NP v herniach (č.m. 01.05, 01.06) sú staré vstavané skrine, ktoré sú zastaralé a v podstate nefunkčné (v pántoch ťažko otváravé). Skrine sa kompletne zdemontujú a osadia sa nové korpusy s posuvnými dverami na koľajniciach. V miestnosti č. 02.02 zateká strešné okno, je potrebné ho pretesniť, príp. zhotoviť nové oplechovanie.

Rekonštrukcia tiež rieši nevyhovujúci stav vonkajších terás na 2.NP, kde odpadáva kabrincový obklad, je nesprávne vyspádovaná podlaha, zateká do nižšieho podlažia cez prestupy v stropnej konštrukcii. Podlahu na oboch terasách je nutné odstrániť v plnom rozsahu až po stropnú konštrukciu. Nová skladba podlahy je navrhnutá spolu s tepelnoizolačnou vrstvou. Klampiarske výrobky nie sú správne napojené a odvod vody nie je plynulý. Nové dažďové žľaby a zvody sa zhotovia podľa výkresovej časti. Pôvodné oceľové zábradlia sú miestami uvoľnené, z bezpečnostných dôvodov sa odstránia a nahradia novými. Je navrhnuté nové oceľové prestrešenie s trvácnou povrchovou úpravou a odvodnením. Krytina prístrešku bude z plného číreho polykarbonátu, ktorý prepúšťa dodstatok svetla a zároveň zachytáva nepriaznivé UV žiarenie.

Severozápadná obvodová stena zavĺha z dôvodu nesprávneho vyspádovania betónovej plochy, ktorá nie je nijako oddelená od steny. Po odstránení pôvodnej fasádnej omietky sa obvodová stena ošetrí chemickou injektážou v dvoch radoch. Pre zníženie energetickej náročnosti prístavby je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém na báze expandovaných EPS polystyrénových dosiek hr. 50 mm. Pre zamedzenie ďalšieho vlhnutia stien sa odstráni jestvujúci betónový okapový chodník, vykope sa ryha do hĺbky cca 500 mm. Očistená základová konštrukcia sa opatrí extrudovaným XPS polystyrénom a nopovou fóliou, ktorá ochráni konštrukciu od povrchovej stekajúcej vody. Ryha sa zasype štrkovým lôžkom frakcie 8-16 mm a osadia sa btónové bloky 500x500 mm, ktoré vytvoria okapový chodník.

Celá fasádna omietka objektu je značne zvetralá, miestami zatečená a opadaná. Je navrhnutá výmena omietky na celom objekte.

Zdravotechnika rieši odvod kondenzačnej vody z plynových kotlov.

V projekte kúrenia sa uvažuje s výmenou vykurovacích plynových kotlov, ktoré budú efektívnejšie s nižším výkonom. Vykurovacie telesá zostanú zachované pôvodné liatinové článkové, opatria sa termoregulačnými hlavicami a celý systém sa vyreguluje. Radiátory sa v celej prevádzke nanovo namaľujú.

V dôsledku výmeny plynových kotlov je potrebné zmeniť trasovanie rozvodov plynu v rámci kotolne - rieši projekt plynoinštalácie.

Projekt elektroinštalácie rieši výmenu starých ističov, prekáblovanie nových kotlov s obehovými čerpadlami. Na celý objekt sa navrhuje nový bleskozvod.

4. VECNé A čASOVé VäZBY NA OKOLITé INVESTíCIE

Stavba nemá vplyv na inú výstavbu a nevyžiada ďalšie vyvolané investície.

Predpokladané termíny prípravy a realizácie stavby:

- spracovanie projektu:	01.2013

- zahájenie výstavby:		07.2014

- ukončenie výstavby:		09.2014

5. PREHľAD UžíVATEľOV A PREVáDZKOVATEľOV

Užívateľom a prevádzkovateľom bude: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

6. SPôSOB REALIZáCIE STAVBY

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.

Dodávateľa vyberie investor na základe vypracovanej projektovej dokumentácie vo výberovom konaní.

7. EKONOMICKé HODNOTENIE, SPôSOB A ZDROJE FINANCOVANIA STAVBY

Stavba bude financovaná kombináciou vlastných zdrojov a zdrojov európskej únie – projektový návrh integrovanej stratégie rozvoja mestských častí.