Názov stavby:	Denný stacionár Záhrebská

- rekonštrukcia

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

INVESTOR:			Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábr. č.3, 814 21 Bratislava 1

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Gajdoš

PROJEKTANT:		Ing. arch. Martin Gajdoš

DÁTUM:			Január 2013

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:			Denný stacionár Záhrebská – rekonštrukcia

Miesto stavby:		Záhrebská č. 9, Bratislava, parc.č. 7940/3

Okres:				Bratislava I

Obec:				Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Katastrálne územie:		Staré Mesto

Charakter stavby:		rekonštrukcia

Investor:			Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Dodávateľ: 			bude určený výberom

Spracovateľ dokumentácie:	Ing. arch. Martin Gajdoš – zodpovedný projektant

Ing. arch. Martin Gajdoš – projektant

2. Základné údaje o stavbe

Názov kapacity: 		denný stacionár

Prevádzka denného stacionáru je situovaná na jednom podlaží obytného domu na Záhrebskej ulici 9. Denný stacionár je určený  pre občanov v dôchodkovom veku,  pre zdravotne  postihnutých občanov, občanov trpiacich  psychickými  problémami  a somatickými ťažkosťami, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa. Kapacita denného stacionára je 15 miest a tento poskytuje  dennú starostlivosť  v čase od 7:00 do 17:00 v pracovných dňoch na dobu neurčitú.

Merné jednotky: 		úžitková vnútorná plocha:		339,03 m2

úžitková vonkajšia plocha:		77,06 m2

Prehľad východiskových podkladov

- obhliadka miesta stavby

- konzultácie a rokovania s investorom

- zameranie existujúceho stavu objektu a vyhotovenie projektovej dokumentácie

- napojenie na miestnu komunikáciu je pôvodné, rekonštrukciou sa nemení

3. ZDôVODNENIE STAVBY

Stav objektu je z hľadiska prevádzky denného stacionáru uspokojivý, avšak vonkajšie terasy, fasáda a strecha jestvujúcej prístavby sú v nevyhovujúcom stave. Dlažba oboch terás je nesprávne vyspádovaná a chýba dažďové odvodnenie jestvujúceho prestrešenia terás, dôsledkom toho zavĺhajú steny prístavby. Je navrhnutá nová skladba podlahy na vonkajších terasách – kamenná, žulová formátovaná dlažba s povrchovou úpravou protišmykovou (flambovaná).

Obvodová stena prístavby sa ošetrí chemickou injektážou v dvoch radoch. Z tohto dôvodu je nutné odstrániť starú brizolitovú omietku so soklom. Pre zníženie energetickej náročnosti prístavby je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém na báze expandovaných EPS polystyrénových dosiek hr. 50 mm. Pre zamedzenie ďalšieho vlhnutia stien sa odstráni jestvujúci betónový okapový chodník, vykope sa ryha do hĺbky cca 500 mm. Očistená základová konštrukcia sa opatrí extrudovaným XPS polystyrénom a nopovou fóliou, ktorá ochráni konštrukciu od povrchovej stekajúcej vody. Ryha sa zasype vymývaným štrkom frakcie 32-64 mm a oddelí sa záhradným obrubníkom v bet. lôžku od okolitého upraveného terénu.

Rekonštrukcia tiež rieši havarijný stav strechy prístavby, kde miestami chýbajú kusy asfaltovej krytiny. Štrešnú krytinu je nutné odstrániť v plnom rozsahu a nahradiť novou na báze PVC-P. Nová skladba strechy je navrhnutá spolu s tepelnoizolačnou vrstvou. Klampiarske výrobky strechy sa nahradia novými. Konštrukcia pôvodného oceľového prestrešenia terás koroduje a chýba odvodňovací systém. Je navrhnuté nové oceľové prestrešenie s trvácnou povrchovou úpravou a odvodnením. Krytina prístrešku bude z plného číreho polykarbonátu, ktorý prepúšťa dodstatok svetla a zároveň zachytáva nepriaznivé UV žiarenie.

K prevádzke prislúcha vlastný dvor, ktorý dotvára oddychovú zónu v letnom období, avšak takmer sa nevyužíva z dôvodu chýbajúcich lavičiek. Navrhovaný exteriérový mobiliár zvýši funkčnosť a pohodu klientov denného stacionáru.

V rámci modernizácie vnútorných priestorov je navrhnuté vymaľovanie stien a stropov vo farbe. Presný farebný odtieň určí architekt stavby.

V jedálni je stará vstavaná skriňa, ktorá je zastaralá a v podstate nefunkčná (v pántoch ťažko otváravá). Skriňa sa kompletne zdemontuje a osadí sa nový korpus s posuvnými dverami na koľajniciach.

4. VECNé A čASOVé VäZBY NA OKOLITé INVESTíCIE

Stavba nemá vplyv na inú výstavbu a nevyžiada ďalšie vyvolané investície.

Predpokladané termíny prípravy a realizácie stavby:

- spracovanie projektu:	01.2013

- zahájenie výstavby:		07.2014

- ukončenie výstavby:		09.2014

5. PREHľAD UžíVATEľOV A PREVáDZKOVATEľOV

Užívateľom a prevádzkovateľom bude: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

6. SPôSOB REALIZáCIE STAVBY

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.

Dodávateľa vyberie investor na základe vypracovanej projektovej dokumentácie vo výberovom konaní.

7. EKONOMICKé HODNOTENIE, SPôSOB A ZDROJE FINANCOVANIA STAVBY

Stavba bude financovaná kombináciou vlastných zdrojov a zdrojov európskej únie – projektový návrh integrovanej stratégie rozvoja mestských častí.