Názov stavby:	Denný stacionár Záhrebská

- rekonštrukcia

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNEJ ČASTI

ZOZNAM PRÍLOH:

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

VÝKRESY:			001	Pôdorys 1.NP, rez 1-1, rez 2-2 – skutkový stav

002	Rekonštrukcia obvodových stien prístavby

003	Rekonštrukcia strechy prístavby

004	Rekonštrukcia terás

005	Kladačský výkres dlažby terás, exteriérový mobiliár

006	Tabuľky výrobkov

1. ÚČEL OBJEKTU

V riešenom objekte je situovaná prevádzka denného stacionáru. Dispozičné riešenie ani účel prevádzky sa rekonštrukciou nemení.

V rámci rekonštrukcie sa prevedú práce na odstránenie zlého resp. nevyhovujúceho technického stavu jednotlivých častí konštrukcii.

2. situovanie objektu

Prevádzka denného stacionáru je situovaná na jednom podlaží obytného domu, na zastavanom území širšieho centra Bratislavy, časť Staré Mesto, Záhrebská ul. 9, parc. č. 7940/3.

3. OPIS OBJEKTU a dispozičné riešenie

Riešená prevádzka denného starionáru sa nachádza v bytovom dome, ktorý má viacero  nadzemných podlaží, je podpivničený, s plochou strechou. Nosný systém je skeletový. Denný stacionár má oddelený vstup a prislúcha k nej jednopodlažná prístavba a vlastný dvor, neprístupný pre verejnosť.

Dispozične je denný stacionár riešený vhodne a nárokom prevádzky vyhovuje. Z hľadiska prevádzky je dispozícia objektu rozdelená na dve oddelenia, oddelenie pre personál, prípravovňu jedla a hospodárske zázemie. Rekonštrukciou sa dispozícia nemení.

4. technické vybavenie objektu

Objekt je vybavený centrálnym rozvodom vody, kanalizácie, ústredného kúrenia a elektroinštalácie.

Objekt je vykurovaný jestvujúcimi teplovodnými vykurovacími telesami, liatinovými, článkovými.

5. technický popis objektu podľa jednotlivých stavebných dielov

5.1 Búracie práce

Búracie práce sa budú realizovať iba v exteriérových priestoroch. Odstráni sa pôvodná brizolitová omietka spolu so soklom, na obvodových stenách prístavby. Zo strechy prístavby sa odstráni stará krytina, spolu s oplechovaním a pôvodnými klampiarskymi výrobkami. Nad úrovňou strechy sú okenné otvory, ktoré je nutné demontovať z dôvodu zvýšenia úrovne strechy. Taktiež sa demontujú jestvujúce parapety okenných výplní prístavby.

Jestvujúce oceľové prestrešenie sa demontujez oboch terás. Základové pätky pod oceľovými stĺpmi je potrebné vybúrať, spolu s betónovým múrikom na okraji terasy – viď výkres č. 001.

Vybúra sa jestvujúca podlaha vonkajších terás, spolu so všetkými vrstvami.

5.2 Zemné práce

V rámci zemných prác sa budú realizovať úpravy terénu potrebné k vykopaniu základových pásov a odkop ryhy pozdĺž prístavby. Výkopová zemina sa použije na spätné zásypy a na vyrovnanie podkladu pre základovú dosku (zhutnenie). Ryha pozĺž prístavby sa dosype vymývaným štrkom frakcie 32-64 mm a oddelí sa záhradným obrubníkom v bet. lôžku od okolitého upraveného terénu.

5.3 Základy

Základovú konštrukciu pre nové oceľové prestrešenie terás budú tvoriť základové pásy z prostého betónu triedy C25/30, výšky 800 mm, so základovou škárou siahajúcou do úrovne –1,170. Základová doska hr. 120 mm bude z prostého betónu triedy C25/30, vystužená kari sieťovinou 150x150 mm pri spodnom okraji. Základová doska bude uložená na základové pásy a vyspádovaná v 1,5% spáde v smere k zatrávnenej ploche. Do základových pásov je nutné pri betónáži osadiť kotviace platničky – pozri projekt statika.

Samostatné základové pásy sa navrhujú pod exteriérový mobiliár (parkové lavičky) – pozri výkres č. 006 Tabuľky výrobkov, položka M1.

5.3 Zvislé a kompletné konštrukcie

V mieste oplotenia je navrhnutý betónový múrik z betónu C25/30, vystužený podľa projektu statiky. Povrchová úprava múriku bude pohľadový betón, rohy budú ukončené zkosenými hranami. Pred betónovaním múrika sa na kotviace platničky navaria stĺpiky oplotenia a následne sa dobetónuje múrik do úrovne +0,150.

5.4 Vodorovné konštrukcie

V projekte sa neriešia.

5.5 Výplne otvorov

Výplne otvorov nad úrovňou strechy budú zo sklobetónových tvárnic, ktoré sa osadia do ceľového rámu zo žiarovo zinkovaných jäklových profilov 90x50x5 mm. Jestvujúci otvor je potrebné zmenšiť na výšku 300 mm, použitím dištančného profilu, ku ktorému sa dorazia nové vrstvy strechy.

Veľké dvojkrídlové drevené dvere (okno), sa musí nahradiť novým, z rovnakého dôvodu – otvor sa musí v spodnej časti nadložiť dištančným profilom. Sú navrhnuté nové plastové dvojkrídlové presklené dvere z profilového systému.

5.6 Úpravy povrchov

Obvodová stena prístavby je zavlhnutá a miestami odpadáva omietka aj sokel. Po odstránení pôvodnej brizolitovej omietky je nutné v kritickom mieste ošetríť obvodovú stenu chemickou injektážou v dvoch radoch. Postup injektáže je popísaný vo výkresovej časti – viď výkres č. 002. Celá exteriérová stena prístavby sa opatrí penetračným náterom a nerovnosti väčšie ako 10 mm sa vyrovnajú opravovacou maltou. Pre zníženie energetickej náročnosti prístavby je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém na báze expandovaných EPS polystyrénových dosiek hr. 50 mm. Systém je nutné previesť podľa technologických postupov etics. Lepiaca malta sa nanesie na EPS dosky v dostatočnom množstve a lepia sa na väzbu (prestriedanie škár). V miestach ostení sa EPS doska lepí s presahom, neskôr po zeteplení ostení sa presah doreže podľa potreby. Pre izolovanie základov (pod zemou) sa použijú extrudované XPS polystyrénové dosky, ktoré sa vytiahnu 300 mm nad upravený terén. V podzemnej časti sa na XPS dosky mechanicky prikotví nopová fólia ukončená tesne nad úrovňou terénu s ukončovacou lištou. Po overení rovinnosti povrchu sa prípadné nerovnosti upravujú prebrúsením brúsnym papierom. Pred nanesením výstužnej malty sa všetky voľné rohy opatria vhodným profilom proti mechanickému poškodeniu. Výstužnú vrstvu tvorí výstužná mriežka zatlačená do výstužnej malty. Po dokonalom preschnutí výstužnej vrstvy sa podklad opatrí penetračným náterom a nanesie sa nová brizolitová omietka. Osadia sa nové hliníkové parapety s hliníkovými koncovkami do okenných otvorov.

Všetky vnútorné omietky sa podľa potreby vyspravia a opatria maľbou. Keramické obklady v daných miestnostiach zostanú zachované. Farebné prevedenie malieb určí architekt stavby.

5.7 Konštrukcie a práce PSV

5.7.1 Klampiarske konštrukcie

Klampiarske výrobky pozostávajú z prvkov odkvapového systému a klampiarskych prvkov strechy. Budú prevedené ako poplastované plechy hr. 0,8 mm, presný typ, povrchovú úpravu a farebné prevedenie určí architekt stavby.

5.7.2 Krytiny

V rámci rekonštrukcie strechy prístavby je navrhnuté zateplenie strechy, ktoré zabezpečí zníženie energetickej náročnosti objektu. Budú použité tepelnoizolačné dosky z expandovaného EPS polystyrénu hr. 2x60 mm. Po odstránení pôvodných asfaltových pásov sa podklad zarovná polymércementovou vrstvou, s ktorou sa dotvorí požadovaný spád strechy na 1,5%. Spodná vrstva EPS dosiek bude lepená za studena na vyrovnaný podklad, vrchná vrstva sa mechanicky prikovní podľa systémového riešenia vybraného dodávateľa. V styku oboch vrstiev je nutné prestriedať škáry (ukladať na väzbu).

Nová krytina na streche prístavby je navrhnutá na báze PVC-P vystužená vysokopevnostnou polyesterovou mriežkou. Podľa technologických predpisov je nutné na danú plochu strechy osadiť 2ks prevetrávacích hlavíc s límcom PVC-P umožňujúce horkovzdušné privarenie k fólii.

Krytina na prestrešenie terás bude z plných plykarbonátových dosiek, presný typ a povrchovú úpravu určí architekt stavby. Dosky budú číre, priehľadé, so schopnosťou zachytávať UV žiarenie. Kladené budú v smere spádu, na celú dĺžku 5 m. Napojenie jednotlivých dosiek bude riešené podľa detailu – viď výkres č. 004 a spoje budú opatrené krycou hliníkovou lištou. Odvodnenie prestrešenia je riešené pomocou oceľového U profilu, navareného (vo výrobe) na oceľový rám v miernom sklone.

5.7.3 Podlahy

Nová podlaha na vonkajších terasách bude kamenná, žulová formátovaná dlažba s povrchovou úpravou protišmykovou (flambovaná). Farebné prevedenie je navrhnuté v dvoch farbách – svetlosivá a tmavosivá, podľa rozloženia v kaldačskom výkrese č. 005. Dlažba bude kladená do lepiacej malty a celá plocha bude vyspádovaná smerom na zatrávnenú plochu. Rovnaký materiál sa použije na soklový obklad, výšky cca 200 mm.

5.7.4 Nátery

Oceľové konštrukcie prestrešenia a oplotenia terás budú opatrené práškovou vypalovanou farbou RAL 9007 metallic.

Drevené prvky sa opatria nátermi proti drevokazným škodcom a hubám. Konečná povrchová úprava bude morením, farebný odtieň určí architekt stavby.

5.7.5 Tesárske konštrukcie

Tesárske konštrukcie tvoria drevené nosníky 60/120 mm, ktoré sú vkladané v osovej vzdialenosti cca 670mm do oceľových nosníkov strešného rámu prestrešenia.

Výplň oplotenia je navrhnutá z drevených hranolov 40/50 a 40/70 mm, kotvená bude k oceľovému rámu oplotenia pomocou skrutiek.

Drevené prvky budú z agátového dreva, alt. exotické drevo bankirai, morené, farebný odtieň určí architekt stavby.

5.7.6 Zámočnícke konštrukcie

Konštrukciu prestrešenia oboch terás tvoria oceľové profily (HEB120, IPE120, UPE120) vzájomne pozvárané do rámu v strešnej rovine. Oceľový rám bude na jednej strane prikotvený chemickými kotvami k budove a na druhej podopretý šikmými oceľovými stĺpami (RHS 100/100/4). Stĺpy budú privarené ku kotevným platniam, ktoré boli zabetónované do základovej dosky ešte pri betonáži.

Oceľová konštrukcia oplotenia je zložená z oceľ. profilov RHS 80/40/3 mm, vzájomne zvarených – viď projekt statika. Stĺpiky oplotenia sa privaria ku kotevným platničkám, následne sa dobetónuje múrik oplotenia.

6. Fotodokumentácia

pohľad na jestvujúce terasy, oceľové prestrešenie, oplotenie a dlažba terasy

zavlhnutá stena prístavby

pôvodná strešná krytina z asfaltových pásov

strecha prístavby a pohľad na výplne otvorov

navrhované parkové lavičky – exterérový mobiliár

Vypracoval: Ing. arch. Martin Gajdoš