STATICKÉ POSÚDENIE

Názov stavby:	DENNÝ STACIONÁR ZÁHREBSKA - REKONŠTRUKCIA

Miesto stavby:	Záhrebská 9, parc. č. :7940/3, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Investor:	Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Hlavný projektant:	Ing. arch. Martin Gajdoš

Projektant:	Ing. Radovan Krútek, reg.č. 5317*I3

Stupeň:	Realizačný projekt

Dátum:	Január 2013

TECHNICKÁ  SPRÁVA a posúdenie

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE.

Dokumentácia spracovaná na úrovni realizačného projektu rieši nosné konštrukcie prestrešenia terasy denného stacionára na Záhrebskej ulici v Bratislave podľa podkladov architektonicko-stavebnej časti projektu.

2. NOSNÉ KONŠTRUKCIE.

Nosnú konštrukciu prestrešenia terasy tvoria oceľové profily (HEB120, IPE120, UPE120) vzájomne pozvárané do rámu v strešnej rovine. Oceľový rám bude na jednej strane prikotvený chemickými kotvami ku budove a na druhej podopretý šikmými oceľ. stĺpikmi (JO 100/100/4). privarenými ku kotevným platniam, ktoré budú zabetónované do podkladného betónu vystuženého sieťovinou. Do oceľových nosníkov strešného rámu budú vložené drevené nosníky 60/120mm v osovej vzdialenosti cca 670mm a ku ním bude prichytená strešná krytina z polykarbónových dosiek (podrobnosti a technologický postup pre pokládku podľa výrobcu).

Zábradlie terasy tvorí železobetónový múrik z betónu STN EN 206-1 C25/30-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3 vystužený prútovou výstužou B500B, do ktorého bude na kotevné platne prichytená oceľová konštrukcia (RHS 80/40/3) zábradlia. K oceľovému rámu budú prichytené zvislé drevené prvky.

Ďalšie podrobnosti sú zrejmé zo statického výpočtu a z grafických príloh obsiahnutých v  architektonicko-stavebnej časti projektu.

3. ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ A STATICKÉ SCHÉMY.

Všetky zaťaženia boli uvažované a kalkulované na základe  ustanovení normy STN EN 1991  Zaťaženia konštrukcií.

Pri výpočte boli uvažované a kalkulované zvislé charakteristické a výpočtové zaťaženia stále podľa prílohy A normy STN EN 1991-1-1, úžitkové zaťaženia podľa tabuľky 6.2 uvedenej normy, charakteristické zaťaženie snehom (STN EN 1991-1-3/NA)  - zóna 1, zaťaženie vetrom (STN EN 1991-1-4/NA) - II. vetrová oblasť.

4. METODIKA STATICKÉHO VÝPOČTU.

Všetky zaťaženia a výpočet jednotlivých prvkov ako aj celok vychádzali z príslušných normových ustanovení, predovšetkým:

STN EN 1990		Zásady navrhovania

STN EN 1991  		Zaťaženia konštrukcií

STN EN 1993-1-1 		Navrhovanie oceľových konštrukcií

STN EN 1995-1-1 	Navrhovanie drevených konštrukcií

Pri návrhoch, samotných výpočtoch a posúdeniach nosných  prvkov sa postupovalo podľa teórie medzných stavov. Podrobnejšie členenie, presné numerické hodnoty a náčrty  výpočtových schém sú uvedené v statickom výpočte.

5. ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE.

Pri hodnotení konštrukcie ako celku, vychádzajúc z pôdorysného  členenia, rozmiestnenia rozhodujúcich nosných a stužujúcich prvkov  a predpokladu technickej a technologickej disciplíny počas výstavby možno konštatovať, že konštrukcia je dostatočne tuhá a stabilná, nosné prvky sú vhodne navrhnuté a nadimenzované na uvažované zaťaženie. Numerické hodnoty sú zahrnuté v statickom výpočte.

Pri dodržaní projektových predpokladov, vstupných údajov, predpísaných technologických postupov a požiadaviek možno konštatovať, že projektovaná konštrukcia je bezpečná.

Ing. Radovan Krútek

Prílohy:

S01	Statický výpočet  				- 5A4

S02	Skladba oceľovej konštrukcie  		- 2A4

S03	Skladba drevenej konštrukcie		- 2A4

S04	Tvar a skladba konštrukcie zábradlia	- 2A4