Názov stavby:	Materská škola Vazovova/ Blumentálska

- rekonštrukcia

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

INVESTOR:			Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábr. č.3, 814 21 Bratislava 1

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Gajdoš

PROJEKTANT:		Ing. arch. Martin Gajdoš

DÁTUM:			Január 2013

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:			Materská škola Vazovova/ Blumentálska – rekonštrukcia

Miesto stavby:		Vazovova č. 18, Bratislava, parc.č. 10294

Okres:				Bratislava I

Obec:				Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Katastrálne územie:		Staré Mesto

Charakter stavby:		rekonštrukcia

Investor:			Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Dodávateľ: 			bude určený výberom

Spracovateľ dokumentácie:	Ing. arch. Martin Gajdoš – zodpovedný projektant

Ing. arch. Martin Gajdoš – projektant

2. Základné údaje o stavbe

Názov kapacity: 		materská škola

Prevádzka materskej školy je situovaná na dvoch podlažiach obytného domu na Vazovovej ulici 18. V súčasnosti materskú školu navštevuje 64 detí, ktoré sú rozdelené do troch tried. Pracuje tu 14 zamestnancov vrátane prevádzky kuchyne.

Merné jednotky: 		zastavaná plocha objektu:		392,87 m2

úžitková vnútorná plocha 	1.NP:	327,68 m2

2.NP:	284,24 m2

úžitková vonkajšia plocha	1.NP:	13,85 m2

2.NP:	-

Prehľad východiskových podkladov

- obhliadka miesta stavby

- konzultácie a rokovania s investorom

- zameranie existujúceho stavu objektu a vyhotovenie projektovej dokumentácie

- napojenie na miestnu komunikáciu je pôvodné, rekonštrukciou sa nemení

3. ZDôVODNENIE STAVBY

Stav objektu je z hľadiska prevádzky materskej školy uspokojivý, avšak niektoré konštrukcie sú výrazne opotrebované a zastaralé. Cieľom rekonštrukcie je výmena a modernizácia daných konštrukcií, čo vytvorí vhodné prostredie z hľadiska funkčných a hygienických požiadaviek.

Projekt nerieši časť prevádzky – kúpeľňa pre deti (č. miestnosti 01.11, 02.05), ktorá už prešla modernizáciou a nie je potrebné realizovať ďalšie úpravy.

Jestvujúce nášľapné vrstvy podláh nevyhovujú z hľadiska predpisov pre zariadenia so zvýšenou hygienou. Sú navrhnuté nové podlahy, a to podľa účelu miestností – prírodné linoleum resp. keramická dlažba protišmyková, gresová dlažba protišmyková (viď legenda miestností). Po odstránení jednotlivých podláh (so všetkými soklami) sa vyspravený povrch opatrí penetračným náterom a nanesie samonivelizačný poter hr. 3 mm ako podkladná vrstva pre nové podlahové krytiny. Presný typ a farebné prevedenie určí architekt stavby. V mokrej prevádzke sa obnoví hydroizolačná sústava. Terazzo a drevené vlysy zostanú zachované, avšak je potrebné ich vybrúsiť a povrchovo upraviť.

Na stenách v detských oddeleniach je potrebné obnoviť olejový náter vo výške 1500 mm. V miektorých miestnostiach sú namiesto olejových náterov inštalované „drevené panely“, tieto sa odstránia a nanesie sa nový olejový náter. Všetky vnútorné omietky sa podľa potreby vyspravia a opatria maľbou. Farebný odtieň maľby určí architekt stavby. V miestnosti č. 01.10 je z dôvodu zatečenia steny v minulosti opadaná omietka. Na tejto stene sa odstráni celá omietka, podklad sa opatrí penetračným náterom a nanesie sa nová vápennocementová omietka v dvoch vrstvách. Keramický obklad sa nahradí novým na miestach, kde si to vyžaduje prevádzka. Presný typ a farebný odtieň určí architekt stavby.

Vzhľadom na opotrebovanie vnútorných dvier prevádzky a s ohľadom na bezpečnosť detí sa v rámci rekonštrukcie objektu vymenia interiérové dverné krídla. Nové dverné krídla sa osadia do pôvodných oceľových zárubní. Tie sa očistia od pôvodných náterov a opatria sa novým náterom v skladbe 2 x základný + syntetický náter, alt. fólia. Presný typ a farebné prevedenie určí architekt stavby. Prevádzka sa bude riešiť ako bezbariérová.

Z dôvodu bezpečnosti je nutná výmena všetkých vstupných dverí. Pôvodné dvere sa demontujú spolu so zárubňou a do očisteného otvoru sa osadia nové bezpečnostné dvere z plastových profilov.

Vo všetkých miestnostiach kde majú prístup deti, sú navrhnuté nové kryty radiátorov. Pôvodné kryty sú zastaralé a zdemontujú sa. V mieste nadokenných prekladov sú drevené obloženia ktoré v minulosti slúžili pre uchytenie roliet. Tieto sú nevyužité a v niektorých miestach sa rozpadávajú. Je preto nutné ich demontovať a vyspraviť miesta v ktorých opadala omietka.

V herniach a spálňach sú staré vstavané skrine, ktoré sú zastaralé a v podstate nefunkčné (v pántoch ťažko otváravé). Skrine sa kompletne zdemontujú a osadia sa nové korpusy s posuvnými dverami na koľajniciach.

Miestnosť č. 02.15 slúži ako WC so sprchou a WC nie je oddelené žiadnou zástenou ani dverami. WC je nutné vizuálne oddeliť od ostatného priestoru, a to sanitárnymi dverami, ktoré sú vhodné do vlhkého prostredia.

Jestvujúce vonkajšie dopadové plochy sa nahradia gumovou rožou hr. 50 mm, v rozsahu podľa výkresovej časti. Gumová rohož hr. 50 mm zodpovedá bezpečnostným predpisom tlmiaceho účinku pre kritickú výšku voľného pádu cca 2,5 m. Pôvodné parkové lavičky nie sú pre deti bezpečné, preto sa odstránia a nahradia novými. Navrhovaný exteriérový mobiliár je kotvený do samostatných základov, preto sú stabilné a odolné voči vandalom či zlodejom.

Projekt vzduchotechniky rieši nevyhovujúci stav v kuchyni kde pôvodný systém výmeny vzduchu je nefunkčný. Navrhnutá je nová vzduchotechnická jednotka s pachovým filtrom. WC v šatni (č. miestnosti 01.20) nemá priame odvetranie a nespĺňa tak hygienické predpisy. Pre odvetranie WC je navrhnutý stenový ventilátor s dobehom – pozri projekt vzduchotechnika.

Zdravotechnika rieši nové rozvody vody v kuchyni (01.15) a v práčovni (01.06). Tieto sú pôvodne vedené nad omietkou. V miestnosti pre škrabku (01.16) je navrhnutý nový drez a armatúra, ktorá sa napája na jestvujúci rozvod vody. Hygienické miestnosti pre personál sú zastaralé, navrhnutá je výmena sanity a niektorých armatúr – pozri projekt zdravotechniky.

V projekte kúrenia sa uvažuje s výmenou vykurovacích telies v priestoroch materskej školy. V prevádzke ktorá patrí ku kuchyni sa uvažuje iba s maľovaním pôvodných vykurovacích telies.

Projekt elektroinštalácie rieši komplexne celú prevádzku materskej školy, a to: elektrická rozvody v stenách, zásuvky, vypínače, osvetlenie a výmenu starých ističov.

4. VECNé A čASOVé VäZBY NA OKOLITé INVESTíCIE

Stavba nemá vplyv na inú výstavbu a nevyžiada ďalšie vyvolané investície.

Predpokladané termíny prípravy a realizácie stavby:

- spracovanie projektu:	01.2013

- zahájenie výstavby:		07.2014

- ukončenie výstavby:		09.2014

5. PREHľAD UžíVATEľOV A PREVáDZKOVATEľOV

Užívateľom a prevádzkovateľom bude: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

6. SPôSOB REALIZáCIE STAVBY

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.

Dodávateľa vyberie investor na základe vypracovanej projektovej dokumentácie vo výberovom konaní.

7. EKONOMICKé HODNOTENIE, SPôSOB A ZDROJE FINANCOVANIA STAVBY

Stavba bude financovaná kombináciou vlastných zdrojov a zdrojov európskej únie – projektový návrh integrovanej stratégie rozvoja mestských častí.