Názov stavby:	Materská škola Vazovova/ Blumentálska

- rekonštrukcia

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNEJ ČASTI

ZOZNAM PRÍLOH:

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

VÝKRESY:			001	Pôdorys 1.NP – skutkový stav

002	Pôdorys 2.NP – skutkový stav

003	Pôdorys 1.NP – navrhovaný stav

004	Pôdorys 2.NP – navrhovaný stav

005	Dopadové plochy – skutkový stav, navrhovaný stav

006	Tabuľky výrobkov – navrhovaný stav

1. ÚČEL OBJEKTU

V riešenom objekte je situovaná prevádzka materskej školy. Dispozičné riešenie ani účel prevádzky materskej školy sa rekonštrukciou nemení.

V rámci rekonštrukcie sa prevedú práce na odstránenie zlého resp. nevyhovujúceho technického stavu jednotlivých častí konštrukcii objektu.

2. situovanie objektu

Prevádzka materskej škol sa nachádza na dvoch podlažiach bytového domu, na zastavanom území širšieho centra Bratislavy, časť Staré Mesto, Vazovova ul. 18, parc. č. 10294.

3. OPIS OBJEKTU a dispozičné riešenie

Riešená prevádzka materkej školy sa nachádza v bytovom dome, ktorý má viacero  nadzemných podlaží, je podpivničený, s plochou strechou. Nosný systém je skeletový. Materská škola má oddelený vstup so samostatnou schodiskovou komunikáciou, ktorá spája dve podlažia  K prevádzke prislúcha vlastný dvor, neprístupný pre verejnosť.

Dispozične je materská škola riešená vhodne a nárokom prevádzky vyhovuje. Z hľadiska prevádzky je dispozícia objektu rozdelená na tri detské oddelenia, oddelenie pre personál, prípravovňu jedla a hospodárske zázemie. Rekonštrukciou sa dispozícia nemení.

Na prízemí sa nachádza šatňa, herňa a samostatná spálňa pre prvú triedu, kúpeľňa pre deti, práčovňa, wc pre personál, spoločenská miestnosť, kancelária. Na prízemí je tiež situovaná prevádzka kuchyne: kuchyňa, miestnosť pre škrabku, sklad kancelária vedúcej kuchyne s WC a šatňa s WC. Na poschodí, v chodbovej časti sú šatne pre dve triedy, samostatne oddelené. Obe triedy majú veľké herne, ktoré zároveň slúžia ako spálne. Z chodby je priamy prístup do kúpeľne pre deti a skladu, kde sú umiestnené spacie lehátka. V zadnej časti poschodia je situované zázemie pre personál – kancelárie, šatňa so sprchou a wc, sklad.

4. technické vybavenie objektu

Objekt je vybavený centrálnym rozvodom vody, kanalizácie, ústredného kúrenia a elektroinštalácie.

Objekt je vykurovaný jestvujúcimi teplovodnými vykurovacími telesami, liatinovými, článkovými.

5. technický popis objektu podľa jednotlivých stavebných dielov

5.1 Búracie práce

Rekonštrukcia zahŕňa modernizáciu vnútorných priestorov materskej školy. Odstránia sa jestvujúce nášľapná vrstvy podláh podľa účelu miestností – PVC, keramická dlažba –  viď. výkresová časť, navrhovaný stav, legenda miestností. Tiež sa odstránia povrchové úpravy stien – keramický obklad, olejový náter, v miestnosti 01.08, 02.03, 02.06 čalúnené drevené obloženia stien a v miestnosti 01.10 sa odstráni omietka na jednej zo stien (podľa označenia – viď výkresová časť skutkový stav). Miestnosti 01.11, 02.05 prešli rekonštrukciou, preto sa tieto do modernizácie nezahrňajú. Miestnosť 02.15 prešla čiastočnou rekonštrukciou v mieste umývadla a sprchy – bola vymenená podlaha aj obklady, ale časť chodbičky a WC je nutné k do modernizácie zahrnúť.

V niektorých miestnostiach (viď výkresová časť – skutkový stav) sú radiátory opatrené drevenými krytmi, tieto sa v plnej miere demontujú. Pri okenných prekladoch sú osadené drevené obloženia pre rolety, ktoré sa taktiež odstránia, povrch sa vyspraví a nanovo omietne.

V celej prevádzke sa demontujú interiérové dvere spolu s prahmi, zárubeň zostane zachovaná. Exteriérové dvere sa odstránia v plnom rozsahu spolu so zárubňou, resp. oceľovým rámom.

V kuchyni (01.15) sa vybúra základový blok rozmeru 600 x 600 mm a zarovná do úrovne podlahy.

Na dvore  sa odstránia štrkové lôžko a zámková dlažba v rozsahu podľa výkresovej časti – viď výkres č. 005. Taktiež sa demontujú pôvodné lavičky a vybúra sa časť betónového múrika oplotenia, pre osadenie novej manipulačnej brány pre pravidelné čistenie pieskovísk.

Jestvujúce hygienické zariaďovacie predmety s armatúrami sa demontujú a nahradia novými – podľa projektu ZTI (zahrnuté v rozpočte ZTI).

Vybrané vykurovacie telesá (článkové liatinové) sa demontujú a nahradia novými oceľovými – podľa projektu UK (zahrnuté v rozpočte UK).

V miestnostiach 01.08, 01.10, 01.13, 02.11 sa demontujú staré drevené skrine.

5.2 Zemné práce

V rámci zemných prác sa budú realizovať úpravy terénu potrebné k vykopaniu základových. Výkopová zemina sa použije na spätné zásypy.

5.3 Základy

Samostatné základové pásy sa navrhujú pod exteriérový mobiliár (parkové lavičky) – pozri výkres č. 006 Tabuľky výrobkov, položka M1.

5.4 Zvislé a kompletné konštrukcie

V projekte sa neriešia.

5.5 Vodorovné konštrukcie

V projekte sa neriešia.

5.6 Výplne otvorov

Nové interiérové drevené dverné krídla, sa osadia do pôvodných oceľových zárubní. Dvere budú voštinovej konštrukcie s polodrážkou a fóliovou povrchovou úpravou, bez zasklenia. Pôvodné prahy sa odstránia a bude sa uvažovať s bezbariérovým riešením priestorov. V styku jednotlivých podláh sa osadí systémová lišta. Presný typ a farebné prevedenie určí architekt stavby.

Exteriérové dvere sú navrhnuté bezpečnostné a s potrebnými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Sú navrhnuté z plastového 6-komorového profilového systému. Pri presklených dverách bude použité tepelnoizolačné bezpečnostné dvojsklo (resp. zasklenie opatrené bezpečnostnou fóliou). Vchodové dvere D5 sa napoja na jestvujúci domový telefón (elektrický vrátnik).

5.7 Úpravy povrchov

Všetky vnútorné omietky sa podľa potreby vyspravia a opatria maľbou. V miestnosti č. 01.10 je na jednej stene opadaná omietka. Po odstránení pôvodnej omietky sa podklad opatrí penetračným náterom a nanesie sa nová vápennocementová omietka v dvoch vrstvách. Na stenách v detských oddeleniach je potrebné obnoviť olejový náter vo výške 1500 mm. Keramický obklad sa nahradí novým na miestach kde si to vyžaduje prevádzka – viď výkresová časť, navrhovaný stav, legenda miestností. Farebné prevedenie malieb, náterov a obkladov určí architekt stavby.

5.8 Konštrukcie a práce PSV

5.8.1 Stolárske výrobky

V priestoroch, kde majú prístup deti, sa radiátory opatria krycími korpusmi z preglejkových dosiek s vyfrézovanými otvormi pre cirkuláciu vzduchu. Z vnútornej strany budú korpusy opatrené štandardnou hliníkovou sieťkou z bezpečnostných dôvodov. Podrobný popis viď výkresová časť, tabuľky výrobkov – položka Sx.

V miestnostiach 01.08, 01.10, 01.13, 02.11 sa navrhujú nové vstavané skrine s posuvnými dverami na koľajniciach. Presný typ a farebné prevedenie určí architekt stavby.

V miestnosti 02.15 (sprcha s WC) sa osadia sanitárne dvere pre vizuálne oddelenie WC. Sanitárne dvere sú navrhnuté ako montované, ľahké, vhodné do vlhkého prostredia, z HPL laminátu. Podrobný popis viď výkresová časť, tabuľky výrobkov – položka R1.

5.8.3 Podlahy

Ako nové nášľapné vrstvy podláh sú navrhnuté prírodné linoleum, keramická dlažba protišmyková, resp. gresová dlažba protišmyková, podľa účelu prevádzky – viď výkresová časť, navrhovaný stav, legenda miestností. Po odstránení pôvodných nášľapných vrstiev jednotlivých pohláh, je nutné tieto zarovnať, vyspraviť polymércementovou vrstvou, opatriť penetračným náterom a naniesť samonivelizačný poter v hrúbke 3 mm. V miestnostiach s mokrou prevádzkou (navrhovaná keramická dlažba) je potrebné obnoviť hydroizolačný systém v skladbe: zarovnaný podklad; hydroizolačný náter; samonivelizačný poter hr. 30 mm, kontaktné cementové lepidlo, keramická dlažba protišmyková.

Terazzo a drevené vlysy zostanú zachované, avšak je potrebné ich vybrúsiť a povrchovo upraviť. Na drevené vlysy sa po vybrúsení nanesie základný ochranný náter na báze vody a prelakujú sa.

Prevádzka zariadenia materskej školy si vyžaduje zvýšené hygienické požiadavky. Zvolené prírodné linoleum musí byť vhodné pre použitie do zdravotníckych zariadení. Presný typ a farebné prevedenie určí architekt stavby.

5.8.4 Nátery

Interiérové oceľové zárubne sa opatria novými nátermi. Pôvodné nátery sa odstránia a nové nátery sa aplikujú v skladbe 2 x základný + 1 x syntetický náter, alt. fólia. Zvolené nátery musia byť vhodné pre použitie do zariadení so zvýšenou hygienou.

V miestnostiach prevádzky kuchyne sa pôvodné radiátory (liatinové, článkové) opatria novým náterom. Farebné prevedenie náterov určí architekt stavby.

5.8.5 Technické vybavenie

Zdravotechnika – rieši nové rozvody vody v miestnostiach 01.06, 01.15, 01.16 a výmenú zariaďovacích predmetov spolu s armatúrami.

Vykurovanie – rieši výmenu pôvodných vykurovacích telies (liatinové článkové) za projektované oceľové doskové vykurovacie telesá s termostatickými hlavicami. V prevádzke kuchyne sa ponechajú pôvodné radiátory, ktoré sa opatria novým náterom.

Vzduchotechnika – rieši odvetranie kuchyne (01.15) novou vzduchotechnickou jednotkou s pachovým filtrom. WC (01.20) nie je prirodzene vetrané, osadí sa nový stenový ventilátor s dobehom.

Elektroinštalácia – rieši nové elektrické káblové rozvody v celej prevádzke, výmena ističov a nové zásuvky, vypínače a osvetlenie.

6. Fotodokumentácia

pôvodná podlaha z nevhodného linolea

jestvujúci stav kuchyňa – elektrické a vodovodné rozvody ťahané na omietke, bez odvetrania

pôvodné kryty radiátorov

pôvodná drevená skriňa

drevené obloženia stien

pôvodné exteriérové dvere

pôvodné exteriérové dvere do dvora

pôvodné vonkajšie dopadové plochy

navrhované parkové lavičky – exterérový mobiliár

Vypracoval: Ing. arch. Martin Gajdoš