# MŠ VAZOVOVA

REKONŠTRUKCIA

ZDRAVOTECHNIKA

#### TECHNICKÁ SPRÁVA

- ÚVOD:

Projekt zdravotechniky rieši napojene zariaďovacích predmetov v objekte materská škôlka.

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky pre materskú škôlku, boli stavebné výkresy.

Predmetom riešenia projektu je vybudovanie vnútornej zdravotechniky pre materskú škôlku.

2.0. VNÚTORNÝ VODOVOD:

Projektovaný rozvod studenej a teplej vody sa napojí na jestvujúci rozvod  studenej a teplej vody v jestvujúcej šachte v miestnosti 1.15. Na projektované potrubie sa osadí 4x guľový uzáver DN20 a 2x projektovaný vodomer DN15.

Za GK bude projektované potrubie studenej a teplej vody vedené v stene k zariaďovacím predmetom.

Projektované potrubie studenej vody sa napojí na jestvujúce potrubie v  miestnosti 1.06 v stene a bude privedené k jednotlivým zariaďovacím predmetom, vedené v stene.

Materiál potrubia je navrhnutý z rúr plastových DN15-20.

Návrh rozvodu vody je prispôsobený k zabezpečeniu funkčnosti zariaďovacích predmetov v objekte. Rozvody v budove budú vedené pod omietkou v drážke. Všetky rozvody musia byť chránené pomocou izolačných rúrok z penového polyetylénu hr=6-20mm. Drážka pre vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a musí umožňovať dilatáciu potrubia. Na prechod, PE/kPP sa použije D/G prechodka a polypropylénová „rýchlospojka“ typu UNIDELTA.

Po montáži potrubného rozvodu je potrebné previesť tlakovú skúšku a dezinfekciu potrubia.

Bilancia potreby vody ostáva pôvodná, nemení sa.

3.0. VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA:

Projektované zariaďovacie predmety sa napoja projektovaným pripojovacím potrubím D40-D110 do jestvujúcich odpadových potrubí v zemi, v podlahe a v stene.

Materiál na odpadové splaškové potrubie (vnútorná časť) a pripájacie potrubie od zariaďovacích predmetov sa použije kanalizačné potrubie pre vnútornú kanalizáciu PP.

Kondenz od VZT zariadení bude odvedený cez HL138 do splaškovej kanalizácie.

Množstvo splaškových vôd vychádza z dennej potreby vody a nemení sa, ostáva pôvodný.

4.0. ZARIAĎOVACIE PREDMETY:

Zariaďovacie predmety zdravotechnického charakteru sú navrhnuté bežného typu, záchody sú riešené diturvitové klozet závesný so zabudovateľnou nádržkou alebo WC misa kombi s horným zadným odpadom. Miešacie výtokové batérie sú navrhnuté jednopákové stojankové resp. nástenné. Presné typy zariaďovacích predmetov určí konečný užívateľ alebo investor stavby v spolupráci s architektom.

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Poznámka:

JESTVUJÚCE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, KTORÉ SA NEBUDE VYUŽÍVAŤ JE NUTNÉ ZASLEPIŤ.

JESTVUJÚCE POTRUBIE STUDENEJ A TEPLEJ VODY, KTORÉ SA NEBUDE VYUŽÍVAŤ SA ZDEMONTUJE.

PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ POLOHU JESTV. POTRUBIA STUDENEJ A TEPLEJ VODY.

JESTVUJÚCI OHRIEVAČ TEPLEJ VODY SA ZDEMONTUJE.

V Bratislave 12/2012                                             Vypracoval: Ing.Dana Janošková