Názov stavby:	Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova

Miesto stavby:	Bratislava, Vazovova 4, parc.č. 7999/14

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

OBSTARÁVATEĽ:		Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábr. č.3, 814 21 Bratislava 1

AUTOR PROJEKTU:	Ing. Katarína Horáčková

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ondrej Jančo

PROJEKTANT:		Ing. Katarína Horáčková

DÁTUM:			Máj 2013

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:			Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova

Miesto stavby:		Vazovova č. 4, Bratislava, parc.č. 7999/14

Okres:				Bratislava I

Obec:				Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Katastrálne územie:		Staré Mesto

Charakter stavby:		rekonštrukcia

Obstarávateľ:			Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Dodávateľ: 			bude určený výberom

Spracovateľ dokumentácie:

- Zateplenie a oprava fasádnych častí:

Arch. Dipl. Ing. Milan Petrinec

- Stavebná časť:		Ing. Ondrej Jančo – zodpovedný projektant

Ing. arch. Martin Gajdoš – zodpovedný projektant

Ing. Katarína Horáčková – projektant

- Zdravotechnika: 	Ing. Norbert Jókay – zodpovedný projektant

Ing. Dana Janošková – projektant

- Vykurovanie:	 	Ing. Zeman – zodpovedný projektant

- Elektroinštalácia:	Ing. Jana Brázdilíková – zodpovedný projektant

- Požiarna ochrana:	Mgr. Ľuboš Vyrúbal – špecialista požiarnej ochrany

2. Základné údaje o stavbe/ PROJEKTE

Názov kapacity: 		základná škola

Prevádzka základnej školy sa nachádza v budove postavenej v rokoch 1956-1957, situovaná je na zastavanom území širšieho centra Bratislavy, časť Staré Mesto, Vazovova ul. 4, parc. č. 7999/14. Objekt má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie, zastrešený je plochou strechou. Nosný systém je kombinovaný, so železobetónovými stropmi.

V súčasnosti základnú školu navštevuje 503 žiakov, ktorí sú rozdelení do 23 tried. Pracuje tu 58 zamestnancov vrátane prevádzky kuchyne. Rekonštrukciou sa účel prevádzky ani dispozícia nemenia.

Merné jednotky: 		zastavaná plocha objektu:		1891,62 m2

úžitková vnútorná plocha 	1.PP:	738,98 m2

1.NP:	1560,63 m2

2.NP:	1124,73 m2

3.NP:	1124,29 m2

4.NP:	1097,21 m2

5.NP:	246,93 m2

Prehľad východiskových podkladov

- obhliadka miesta stavby

- konzultácie a rokovania s obstarávateľom

- zameranie existujúceho stavu objektu a vyhotovenie projektovej dokumentácie

- napojenie na miestnu komunikáciu je pôvodné, rekonštrukciou sa nemení

3. ZDôVODNENIE STAVBY

Stav objektu je z hľadiska prevádzky základnej školy uspokojivý, avšak niektoré konštrukcie sú výrazne opotrebované a zastaralé. Cieľom rekonštrukcie je výmena a modernizácia daných konštrukcií, čo vytvorí vhodné prostredie z hľadiska funkčných požiadaviek prevádzky.

Jestvujúce nášľapné vrstvy podláh nevyhovujú z hľadiska predpisov pre zariadenia so zvýšenou hygienou. Sú navrhnuté nové podlahy, a to podľa účelu miestností – prírodné linoleum resp. gresová dlažba protišmyková (viď legenda miestností). Tieto podlahové krytiny spĺňajú požiadavky pre použitie v priestoroch so zvýšenými nárokmi na hygienu. Po odstránení podláh so všetkými podkladnými vrstvami sa podklad dorovná tak, aby konečná úroveň novej podlahy bola v rovine so stávajúcou travertínovou dlažbou v chodbovej časti. V mokrej prevádzke sa obnoví hydroizolačná sústava. Keramická podlaha v jedálni (miestnosti č. 01.09) miestami opadáva a značne poškodená. Z dôvodu veľkej intenzity zaťaženia prevádzky, sa použije gresová rektifikovaná dlažba s protišmykovou úpravou. Gresová dlažba je navrhnutá v troch farbách, pokládka podľa kladačskej schémy – viď výkres č. 002. Presný typ a farebné prevedenie určí autor stavby.	Travertínová dlažba sa v škárach vyspraví, po zatvrdnutí vybrúsi a vylešti podľa technologických predpisov vybraného dodávateľa.

Na stenách v triedach a chodbách (a vo všetkých miestnostiach kde majú prístup žiaci) je potrebné obnoviť olejový náter vo výške 1500 mm. Všetky vnútorné omietky sa podľa potreby vyspravia a opatria maľbou vo farbe. V toaletách sa všetky steny obložia keramickým obkladom do výšky 1500 mm. V triedach a kabinetoch sa keramický obklad za umývadlami nahradí novým v pôvodnom rozsahu. Presný typ a farebný odtieň maľby a keram. obkladov určí autor projektu.

Vzhľadom na opotrebovanie vnútorných dvier prevádzky a s ohľadom na bezpečnosť detí sa v rámci rekonštrukcie objektu vymenia interiérové dverné krídla aj s novými oceľovými zárubňami. Dvere budú dutinkovej konštrukcie s polodrážkou a fóliovou povrchovou úpravou, bez zasklenia. Z dôvodu vysokej funkčnej záťaže dverí, nie je vhodné použiť voštinový typ dverí. Presný typ a farebné prevedenie určí autor stavby. Prechod medzi jednotlivými miestnosťami bude riešený ako bezbariérový, v rámci podlažia.

Pôvodné obloženie parapetného muriva je z keramického obkladu, miestami je opadané. Nové obloženie paraptov je navrhnuté z drevotrieskových parapetných dosiek hr. 18 mm. V murive na chodbách sú niky, v ktorých sú drevené výkladné skrinky s presklenenými dvierkami. Tieto skrinky sú značne opotrebované a sklenené dvierka nebezpečné pre žiakov. Nové skrinky budú vyhotovené podľa pôvodných z drevotrieskového korpusu, dvierka budú zasklené kaleným sklom a budú sa dať uzamknúť.

Vo veľkej telocvični (miestnosť č. 01.30) je z bezpečnostných dôvodov navrhnutý nový podhľad. Pôvodné drevené podbytie, ktoré je kotvené priamo do drevených hranolov sa odstráni. Nový podhľad je navrhnutý z tatranského profilu hr. 30 mm. Povrchová úprava tatranského profilu bude biela lazúra. Nevyužívané kotviace konštrukcie pre cvičebné náradia sa odstránia.

Vonkajšia oceľová brána do dvora je v nevyhovujúcom stave, nedá sa poriadne uzamknúť a dostatočne neplní svoju funkciu. Navrhovaná oceľová brána pozostáva z dvojkrídlovej manipulačnej brány rozmeru 3600/2000 mm a jednokrídlovej bránky pre peších rozmeru 1400/2000 mm. Obe brány budú uzamykateľné na bežný zámok, dvojkrídlová brána bude opatrená zvislou zarážkou (šupák). Brána sa osadí na nové nosné oceľové stĺpy. Brána sa farebne prispôsobí k jestvujúcemu oploteniu. Presný typ, povrchovú úpravu a farebný odtieň určí autor stavby.

Projekt zdravotechnika rieši rekonštrukciu vnútorných rozvodov vody a kanalizácie - splaškovej a dažďovej. Pôvodné lapače tuku a tuková kanalizácia v 1.PP je v nevyhovujúcom stave, je potrebná výmena tukovej kanalizácie v suteréne objektu až po napojenie do projektovaného lapača tuku.

Projekt vykurovanie rieši výmenu radiátorových armatúr a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Projekt elektroinštalácie rieši osvetlenie vo veľkej telocvični (01.30), s tým súvisiace elektrické rozvody do jestvujúceho rozvádzaču a napojenie elektrických ohrievačov vody vo WC na jednotlivých podlažiach.

4. VECNé A čASOVé VäZBY NA OKOLITé INVESTíCIE

Stavba nemá vplyv na inú výstavbu a nevyžiada ďalšie vyvolané investície.

Predpokladané termíny prípravy a realizácie stavby:

- spracovanie projektu:	05.2013

- zahájenie výstavby:		07.2014

- ukončenie výstavby:		09.2014

5. PREHľAD UžíVATEľOV A PREVáDZKOVATEľOV

Užívateľom a prevádzkovateľom bude: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

4. NAKLADANIE S ODPADMI

So všetkými materiálmi, ktoré vzídu z prác je potrebné nakladať v zmysle platnej legislatívy, tento projekt zaraďuje jednotlivé materiály, podľa platného Katalógu odpadov. Odpady zo stavby zaradené podľa Katalógu odpadov, budú nakladané do veľkokapacitných kontajnerov a následne budú vyvezené na skládku odpadov. Odpady zo stavby budú produkované najmä z potrebných búracích prác, ďalej pôjde o obalové materiály a zmesový stavebný odpad.

Pri rekonštrukcií základnej školy vzniknú nasledovné odpady :

| Katalógové číslo | Názov druhu odpadov | Predpokladané množstvo v tonách |
| --- | --- | --- |
| 17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |
| 17 01 | Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika |  |
| 17 01 01 0 | Betón | - |
| 17 01 02 0 | Tehly | 0,4 |
| 17 02 03 0 | Obkladačky, dlaždice a keramika | 48,5 |
| 17 01 07 0 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | 132,2 |
| 17 02 | Drevo, sklo a plasty |  |
| 17 02 01 0 | Drevo | 6,1 |
| 17 02 02 0 | Sklo | - |
| 17 02 03 0 | Plasty | 0,3 |
| 17 08 | Stavebný materiál na báze sadry |  |
| 17 08 02 0 | Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 |  |
| 17 09 | Iné odpady zo stavieb a demolácií |  |
| 17 09 04 0 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | - |
| 20 | Komunálne odpady, vrátane ich zložiek zo separovaného zberu |  |
| 20 03 | Iné komunálne odpady |  |
| 20 01 40 0 | Kovy | 29,1 |
| 20 03 01 0 | Zmesový komunálny odpad | 0,2 |

Po dokončení rekonštrukcie bude komunálny odpad produkovaný v nezmenenom množstve, keďže rekonštrukciou sa nemení prevádzka, ani kapacita zariadenia. Nakladanie s odpadmi bude aj naďalej obstarávané prostredníctvom spoločnosti, ktorá nakladá s odpadom v meste Bratislava.

7. SPôSOB REALIZáCIE STAVBY

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.

Dodávateľa vyberie investor na základe vypracovanej projektovej dokumentácie vo výberovom konaní.

8. EKONOMICKé HODNOTENIE, SPôSOB A ZDROJE FINANCOVANIA STAVBY

Stavba bude financovaná kombináciou vlastných zdrojov a zdrojov európskej únie – projektový návrh integrovanej stratégie rozvoja mestských častí.

Vypracovala: Ing. Katarína Horáčková