Ing.arch. René Baranyai – NEW ART, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03 Bratislava, IČO:35440538, DIČ:1027626633, mobil: 0905 505 243

Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, II. ETAPA

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Časti projektovej dokumentácie:

A.- B. SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA  (VÝKRESOVÁ ČASŤ)

- DOKLADY

A.-B.	SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

O B S A H:

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1.	Identifikačné údaje stavby

1.2.	Identifikačné údaje investora

1.3.	Identifikačné údaje PD

1.4.	Riešiteľský kolektív

- LOKALIZÁCIA STAVBY

2.1.	Charakteristika plochy výstavby

2.2.	Právny stav k pozemkom

- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

4.1	Investičný zámer

4.2	Plánované využitie stavby

4.3	Priestorové usporiadanie komplexu

4.4	Architektonické riešenie

4.5	Dispozičné riešenie

4.6	Stavebno – konštrukčné a materiálové riešenie stavby

4.7	Základné údaje a kapacity

- ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A SÚBORY

A STATIKA , INFRAŠTRUKTÚRA / ZTI, vykurovanie, elektro, VZT /

6.       VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A OBJEKTY

6.1	   Vecné väzby

6.2     Časové väzby

7.	    STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNĚ PROSTREDIE

8. 	    LIKVIDÁCIA ODPADOV

9. 	    PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ BUDOVY

10.      SÚVISIACA VÝSTAVBA

11.	    ZARIADENIA CIVILNEJ OBRANY

12.	    POV+POD

13.	    SVETLOTECHNIKA

14.	    BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1. Identifikačné údaje stavby:

Názov stavby 	: Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, II. ETAPA

Druh stavby	: rekonštrukcia interiéru

Miesto stavby	: Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA

1.2. Identifikačné údaje investora	:

Investor	: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Pozemok p.č.	: C 8491/2

LV		: 5787

Súp. č. stavby : 2217

1.3. Identifikačné údaje PD:

Stupeň projektovej dokumentácie: Stavebné povolenie

G.I.P. :		Ing.arch. René Baranyai – NEW ART

Autorizovaný architekt - SKA 1500 AA

1.4. Riešiteľský kolektív

Hlavný projektant a autor:	Ing. arch. René Baranyai – NEW ART

Autorizovaný architekt - SKA 1500 AA

Spoluautor:			Ing. arch. Gabriela Chvostaľová

Statika:			Ing. Ivan Tatala

Elektro – rozvody: 		Rudolf Škrabák

Zdravotechnika:		Ing. Michal Šišák

Vykurovanie:			Ing. Lukáš Skalík

PO:				Ing. Miroslav Šulík

- LOKALIZÁCIA STAVBY

Stavba sa nachádza v obci Bratislava – m. č. Staré mesto, na ulici Heydukova 25. Predmetná stavba nie je v zozname Pamiatkovo chránených objektov, ani nie je súčasťou pamiatkovej rezervácie. Samotná budova je daná a jej hmotové usporiadanie sa nemení, nakoľko sa mení iba čiastkové funkčné využitie interiéru budovy. Zmenou funkcie bude z pôvodných administratívnych priestorov funkcia materskej škôlky. Vlastníkom priestorov a prevádzkovateľom je Mestská časť – Staré mesto.

2.1.	Charakteristika plochy výstavby

Plocha výstavby sa nemení.

2.2.	Právny stav k pozemkom

Pozemok je právne vysporiadaný. / viď LV č.5787 /.

- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Podkladmi pre projekt pre stavebné povolenie boli:

a.	písomne a ústne špecifikované požiadavky investora

- časti projektovej dokumentácie z archívu mesta

- zameranie priestorov a ich digitalizácia

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

4.1.       Investičný zámer

Investičným zámerom je zmena účelu využitia existujúcich administratívnych priestorov na priestory materskej škôlky. Tomu budú prispôsobené stavebné konštrukcie v rámci pôdorysného usporiadania priestorov. Stavebné konštrukcie budú pozostávať z vybúraných priečok a vybudovanie nových priečok zo sadrokartónu, prípadne YTONG-u. Celé stavebné úpravy sú v rámci výkresov búracích prác. Okrem toho budú vymenené niektoré povrchové materiály v rámci  podláh a stien. Inžinierske siete, pokiaľ ide o zdravotechniku, časť elektro rozvodov a pod., budú riešené ako nové v rámci samotných priestorov v podobe drobných úprav pre nový stav. Pripojenie jednotlivých sietí - ZTI - bude na existujúce rozvody hlavných rozvodov v objekte, v časti suterénu. S napojením na zemný plyn sa v rámci týchto zmien neuvažuje. Zásobovanie pitnou vodou bude z existujúceho hlavného prívodu vody. Tá bude samostatne meraná podružnými vodomermi, ako to bolo riešené v predchádzajúcej etape. Odkanalizovanie priestorov bude do existujúcej ležatej kanalizácie v objekte v suteréne objektu. Vo vykurovaní nebudú vykonané žiadne úpravy, budú posunuté, prípadne vymenené iba dva radiátory v budúcich detských kúpeľniach o cca 800mm / systém staré za nové / . Dažďová kanalizácia sa v projekte interiéru nerieši, tá ostáva v pôvodných rozvodoch objektu. Rozvody elektro budú riešené výmenou – systém staré za nové - s miernymi úpravami pre novú funkciu materskej škôlky aj s ohľadom na protipožiarnu ochranu. Vzhľadom na zvýšené nároky na protipožiarnu ochranu, budú vytvorené v rámci samotného objektu dva otvory s protipožiarnymi dverami do jestvujúcich PO únikov – vertikálnych schodísk. Z pohľadu exteriéru, nedôjde k žiadnym zásahom do samotného objektu.

  - 4.2.	Plánované využitie stavby

Stavba bude slúžiť výlučne pre účely škôlky a nebude mať výrobný charakter. Spojením existujúcich celkov – etapy I. a II., sa vytvorí samostatný logicky na seba naväzujúci celok. Nebude tak dochádzať k zmiešaniu jednotlivých funkcií.

4.3.	Priestorové usporiadanie stavby

Priestorové usporiadanie stavby sa nemení, nakoľko ide o zmeny v interiéri. Pokiaľ ide o jednotlivé miestnosti, tie sú funkčne zadefinované v architektonickom riešení stavby.

4.4.      Architektonické riešenie stavby

Architektonické riešenie vychádza z požiadavky investora vytvoriť tri samostatné triedy pre škôlkarov, umyvárne, pomocné priestory škôlky (šatne, riaditeľňa, zborovňa, denná miestnosť, spoločenská miestnosť,...), jedáleň a vývarovňa so skladovými priestormi pre celú materskú školu. Prvá trieda sa bude nachádzať na zvýšenom prízemí, ďalšie dve budú na prvom poschodí. Počty detí vychádzajú z normou daného pôdorysného vymedzenia funkčných plôch. Samotný dizajn tried sa bude niesť v duchu predškolského veku a tomu sú prispôsobené aj sociálne zariadenia, ako aj jedáleň. Zábradlia, otváranie dverí a okien budú v plnej miere prispôsobené. Všetky funkčné doplňujúce prvky sú prispôsobené pre tento účel zadania.

4.5.	Dispozičné riešenie stavby

Vstup do škôlky bude cez hlavný vchod do budovy Heydukova č.25 z ulice cez vyrovnávajúce schodisko na zvýšené prízemie – je to hlavný vchod aj do celého funkčného celku.

Tam sa nachádza vstupná hala a 3 trakty: 1. existujúca trieda na pravej strane, 2. jedáleň s vývarovňou na ľavej strane a 3. nová trieda s prislúchajúcimi podružnými priestormi. Všetky trakty sú prístupné zo vstupnej haly. Hneď pri vstupe sa v 3.trakte bude nachádzať šatňa vo forme skriniek a lavičiek na sedenie. Z chodby sú smerom vpravo od vstupu situované : šatňa, viacfunkčná spoločenská miestnosť resp. miestnosť na cvičenie, umyváreň /súčasťou sú toalety a umývadlá vhodné pre deti predškolského veku a sprchový pohotovostný kút/,  toaleta pre zamestnancov /súčasťou bude aj sprcha pre zamestnancov/. V ľavej strane chodby sa vchádza do samotnej triedy. V triede je dostatok priestoru aj na herné aktivity, aj na umiestnenie  lôžok pre spanie detí. Postieľky sú navrhnuté ako stohovateľné.

Dve ďalšie novo navrhované triedy sú navrhnuté na druhom poschodí. Druhé poschodie je rozdelené do 2 traktov oddelených presklenými dverami /s bezpečnostného skla vhodného pre pobyt deti v predškolskom veku/ a schodiskom. Oproti schodisku sa nachádzajú 2 triedy riešené v 1.etape. Vpravo od schodiska sa budú nachádzať triedy a im prislúchajúce priestory riešené v 2.etape. Vstup do týchto tried je cez samostatnú chodbu. Na pravej strane chodby sa bude nachádzať šatňa so skrinkami, denná miestnosť pre zamestnancov, riaditeľňa s izolačkou, umyváreň pre deti /súčasťou sú toalety a umývadlá vhodné pre deti predškolského veku aj sprchový pohotovostný kút/ ako aj WC pre zamestnancov. V ľavej a zadnej časti tohto traktu sa budú nachádzať dve veľké triedy, ktorých je postačujúci normou určený priestor pre herné aktivity, aj na umiestnenie stohovateľných lôžok pre spanie detí. Na tomto poschodí sa bude nachádzať aj únikový východ do schodiska Hollého 1, ktorý sa bude využívať len v prípade požiaru. Ten bude vo forme protipožiarnych dverí do samostatného vertikálneho existujúceho schodiska.

Všetky schodiská budú opatrené zábradlím v dvoch výškach – pre dospelé osoby v = 900mm, pre deti, v = 500mm.

V 1pp sa budú nachádzať pomocné priestory vývarovne – hrubá príprava, suchý sklad, chladený sklad ovocia, zeleniny a vajec, bioodpad, sklad plastov a obalov.   Okrem toho sa tam nachádzajú aj sklady Mestskej časti Staré Mesto a už existujúcej materskej školy. Suterén je prístupný z hlavnej vstupnej haly samostatným schodiskom. Dispozične sú všetky priestory logicky a funkčne oddelené pre ich bezproblémové fungovanie tak, aby nevznikali kolízie v pohybe jednotlivých osôb – hlavne detí.

4.6.	Stavebno – konštrukčné a materiálové riešenie stavby

Samotná budova je pôvodne navrhnutá ako železobetónový skelet s kombináciou monolitických stĺpov a dosiek. Obvodové a priečkové murivo je z tehly. Nakoľko interiérové úpravy nevyžadujú zásah do nosných častí budovy, vybúrané budú len niektoré nenosné priečky a nové priečky budú vytvorené zo sadrokartónu, prípadne iných ľahkých konštrukcií napr. YTONG. Ostatné výplne sú z drevených dverí, prípadne sklenených stien. Protipožiarne deliace konštrukcie vo forme dverí, sú spracované podrobne v PD Protipožiarnej bezpečnosti stavieb vypracovanej Ing. Miroslavom Šulíkom.

  - Základné údaje a kapacity

Počet novovytvorených tried :					3

Počet podzemných podlaží						1

Počet riešených nadzemných podlaží:				2

navrhovaná		pôvodná

Riešená úžitková plocha   I.PP :  					150,81 m2 		151,97 m2

Riešená úžitková plocha   I.NP :  					268,44 m2 		264,95 m2

Riešená úžitková plocha  II.NP :  					283,71 m2 		282,10 m2

Spolu :					702,96 m2 		699,02 m2

Poznámka: Zmeny plôch sú generované na základe zmenených niektorých priečkových konštrukcií.

Trieda 1 – 1.NP

Denná miestnosť							39,68 m2

Lôžková časť / herňa							39,65 m2

SPOLU								79,33 m2

1 dieťa / 4 m² (potrebujeme 1 dieťa / 4 m² )  - max.20 detí

spálňa - 1 dieťa / 1.98 m²  (potrebujeme 1 dieťa / 1.7 m² )

Trieda 2 – 2.NP

Denná miestnosť							40,74 m2

Lôžková časť / herňa							24,25 m2

SPOLU								64,99 m2

1 dieťa / 4.05 m² (potrebujeme 1 dieťa / 4 m² )  - max.16 -17detí

spálňa - 1 dieťa / 1.55 m²  (potrebujeme 1 dieťa / 1.7 m² - v prípade potreby lôžka budú rozmiestnené aj v dennej časti)

Trieda 3 – 2.NP

Denná miestnosť							40,85 m2

Lôžková časť / herňa							38,93 m2

SPOLU								79,78 m2

1 dieťa / 3.99 m² (potrebujeme 1 dieťa / 4 m² )  - max.20 detí

spálňa - 1 dieťa / 1,95 m²  (potrebujeme 1 dieťa / 1.7 m² )

jedáleň – 50 detí							65.39  m²

1 dieťa / 1.32 m²  (potrebujeme 1 dieťa / 1.4 m² )

SPOLU detí								56 detí navrhovaných

( 57 detí – 1. etapa )

SPOLU BUDE DISPONOVAŤ MŠ					113 detí

Parkovanie rodičov je vyriešené v rámci odporúčaných rezervovaných státí – ide o krátkodobé parkovanie s obmedzeným státím, sú navrhované min. 2 parkovacie státia s obmedzeným parkovaním.

5.	ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A SÚBORY, STATIKA A INFRAŠTRUKTÚRA

Stavba nebude členená na stavebné objekty.

  - STATIKA

ÚVOD

Predmetom tejto technickej správy sú stavebné úpravy interiéru budovy v meste Bratislava, umiestnenej na Heydukovej ulici 25. Jedná sa o starší objekt, približne z 50. rokov. Úprava interiéru sa dotkne 1.PP, 1.NP a 2.NP aj to iba určitých miestnosti. Pôdorysný tvar  prvého podlažia je v tvare písmena "T" s vonkajšími rozmermi cca 28,00 x 12,00 m.

STAVEBNÉ ÚPRAVY JESTVUJÚCEHO OBJEKTU

Jestvujúce miestnosti sú v súčasnosti využívané ako administratívne priestory. Objekt po vizuálnej stránke nevykazuje žiadne výrazne statické poruchy.

Úpravami miestnosti chce investor dosiahnuť zmenu užívania daného priestoru. Účel využitia miestnosti sa zmení a miestnosti budú slúžiť ako materská škôlka.

Uvažovaná rekonštrukcia rešpektuje jestvujúci nosný systém, ktorý je tvorený ako pozdĺžny nosný systém v kombinácií so železobetónovými stropmi. Stropy architekt označil ako železobetónové. V prípade, že sa preukáže pri realizácii, že stropy nie sú železobetónové, treba prizvať statika, aby navrhol ďalší postup.  Nosné steny objektu vytvárajú dvojtrakt. Osi nosné dvojtraktu sú v module 6,60 + 5,1 m v jednej časti a 6,80 + 5,50 m v druhej časti.

Pri búracích prácach zásadne postupovať smerom zhora nadol, tak aby nedošlo k nepredpokladanej deštrukcii jestvujúcich nosných konštrukcií objektu.

Z dôvodu rozsahu navrhovanej rekonštrukcie je nevyhnutné realizovať nasledovné búracie práce na jestvujúcom objekte:

- odstránenie jestvujúcich nenosných priečok.

- odstránenie nášľapnej vrstvy podláh.

- pri búracích prácach súvisiacich s realizáciou nových otvorov, resp. nových nadotvorových nadpraží v nosných murivách postupovať etapovite, t.j. najskôr podstojkovať priľahlé stropy, následne vybúrať škáru pre osadenie nového keramického, resp. oceľového prekladu z jednej strany muriva, osadiť preklad, ďalej z opačnej strany muriva postupovať rovnakým spôsobom, až po osadení nových prekladov vybúrať murivo pod prekladmi, v uvažovanom rozsahu.

Pri všetkých búracích prácach je bezpodmienečne nutné prísne dodržiavať technologickú disciplínu a ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach !

Z globálneho statického pôsobenia bude budova priťažená iba zanedbateľné, keďže sa nemení úžitkové zaťaženie a prírastok stáleho zaťaženie na globálnu stabilitu budovy je zanedbateľné. Stavebné úpravy budú pozostávať z vymurovania nových nenosných priečok, výmeny nášľapnej vrstvy podlahy.

Z hľadiska statického pôsobenia je dôležité dodržať nasledujúce body, aby nedošlo k lokálnym preťaženiam jestvujúcich konštrukcií:

- Maximálne zaťaženie premenným zaťažením predpisujeme na 1,5 kN.m-2 (150kg.m-2) pre všetky stropy v miestnostiach, ktoré rieši projekt. Vo všetkých ťažkých prevádzkach (jedáleň, kuchyňa) obmedziť maximálne zaťaženie na 1,5 kN.m-2. Maximálna hodnota je vrátanie kuchynských zariadení a technológie. V týchto miestnostiach sa budú musieť nainštalovať tabuľky na ktorých bude poukázane na túto skutočnosť. V prípade, že investor bude chcieť využívať ťažké prevádzky na plné zaťaženie, musí sa navrhnúť spevnenie stropu pod danou miestnosťou, alebo preukázať únosnosť stropu.

- Nové nenosné vnútorné priečky budú zo sadrokartónu.

- Akékoľvek zásahy do nosnej konštrukcie stužujúcich stien a nosných prvkov stavby zakazujem.

- Pred všetkými prácami je nutné premeriavať všetky rozmery a konfrontovať ich s výkresovou dokumentáciou. Prípadne rozdiely urýchlene oznámiť projektantovi.

- Vyhradzujem si právo obhliadky stavby pred začatím búracích prác. Realizačná firma ma vyzve na obhliadku v dostatočnom predstih pred začatím realizácie.

Záver

Na záver môžeme konštatovať, že úpravy vykonané v riešených priestoroch neovplyvnia stabilitu objektu.

Toto statické posúdenie priestorov je vypracované ako súčasť projektovej dokumentácie predkladanej pre účely stavebného konania, za účelom vydania stavebného povolenia.

Posúdenie nenahrádza realizačnú projektovú dokumentáciu statiky stavby, potrebnú pre jej samotnú realizáciu.

ZÁVEREČNÉ UPOZORNENIA

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom statiky. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

  - VYKUROVANIE

Všeobecne

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu projektu pre stavebné povolenie. Cieľom návrhu systému vykurovania objektu je zabezpečenie priaznivých klimatických  pomerov a hygieny prostredia.

Projekt rieši rozvody vykurovania objektu "Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, II. ETAPA". Heydukova 25, 81108 Bratislava.

Podklady pre návrh

Dokumentácia bola spracovaná na základe obhliadky skutkového stavu a ako podklady na vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité stavebné výkresy objektu, príslušné normy a technické podklady výrobcov, konzultácie s architektom projektu a požiadavky investora.

Hlavné zásady pre návrh UK zariadení sú obsiahnuté v nasledujúcich STN EN:

- STN EN 12 828	- 	Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných 					vykurovacích systémov.

Súbor noriem STN EN 15316 - Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických 			  	požiadaviek systému a účinností systému :

- STN EN 15316-1	- Časť 1: Všeobecne,

- STN EN 15316-2-1	- Časť 2-1: Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru,

- STN EN 15316-2-3	- Časť 2-3: Systémy rozvodu tepla,

- STN EN 15316-3	- Časť 3-1 až 3-3: Systémy prípravy teplej vody,

- STN EN 15316-4-1	- Časť 4-1: Priestorové systémy výroby tepla, spaľovacie systémy

Návrh UK musí zohľadňovať tiež požiadavky:

- STN EN ISO 717	- 	Ochrana proti hluku v pozemných stavbách,

- STN EN 12 831	- 	Výpočet tepelných strát budov,

- STN EN 15 459	- 	Energetická hospodárnosť budov,

- STN EN 14 336	- 	Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov.

- Hygienické predpisy zv. 39/1978  - 	Smernica č. 46 o hygienických požiadavkách na pracovné 				prostredie

- Hygienické predpisy zv. 58 /1985 – Smernica č. 66, ktorou sa upravuje Smernica č. 46/1978.

- Vyhláška 288 MV SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb.

- Vyhláška 7/78 MZ – Hygienické požiadavky na pracovné prostredie.

DEMONTÁŽNE PRÁCE

V rámci demontážnych prác, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska montáže navrhovaných zariadení sa prevedie:

- demontáž vykurovacích telies vrátane armatúr na prívodnom a vratnom potrubí a závesov v pôvodnom stave v priestoroch 1.28 (KORAD 11 K 300/800) na 1.NP a 2.28 (KORAD 11 K 600/1300) na 2.NP

- demontáž  prívodného a vratného potrubia k demontovaným vykurovacím telesám

- demontáž  prívodného a vratného potrubia podľa výkresovej časti PD z dôvodu zmeny dispozície v navrhovanom riešení.

Demontáže ostatných zariadení – potrubia vedené v kanáloch pod podlahou a pod., ktoré nie sú prekážkou k inštalovaniu navrhnutých zariadení , nie sú zahrnuté  do projektu.

Demontovaný materiál  je odpadom na zhromažďovanie, ukladanie a zneškodňovanie ktorého sa vzťahuje zákon o odpadoch č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 223/2001 Zbierky zákonov o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Presné rozdelenie odpadu podľa druhu, kategórie a spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle vyhlášky MŽP č. 310/2013 Z.z. vyhotoví montážna organizácia, vykonávajúca demontážne práce. Nakladať s odpadmi možno len spôsobom podľa uvedenej vyhlášky pri dodržaní všetkých ňou predpísaných náležitostí.

POTRUBNÉ ROZVODY

Všeobecne sú potrubné rozvody do DN50 navrhnuté z oceľových rúr závitových  STN 42 5710. Podľa voľby investora sa toto potrubie môže nahradiť plastovým (PeX, alt. Pe/Al/Pe).

Potrubný rozvod ústredného kúrenia rieši napojenie navrhovaných vykurovacích telies a premiestnenie jestv. rozvodov v miestach so zmenou dispozície podľa výkresovej časti tejto PD. Okruh je navrhnutý ako dvojrúrkový. Potrubie je spádované  0,3%, na najvyšších miestach opatrené automatickými odvzdušňovacími armatúrami, na najnižších miestach sú vypúšťacie  armatúry.

VYKUROVACIE TELESÁ

Ako vykurovacie telesá boli pre jednotlivé priestory navrhnuté konvekčné oceľové doskové telesá - jednoradové s konvektorom, dvojradové s jedným alebo dvomi konvektormi. Telesá budú zapájané podľa výkresovej dokumentácie.

Vyhrievacie telesá sú navrhnuté oceľové panelové US Steel Košice typ KORAD o výške  600  mm v prevedení VK 11 a VK22. Telesá budú opatrené pripájacou armatúrou HERZ 3000, DN 15. Všetky telesá budú opatrené odvzdušňovacím ventilom (príslušenstvo k dodávke vykurovacích telies) a ventilom s termostatickou hlavicou ktorá obsahuje krúžok proti ukradnutiu, protimrazovú ochranu a jej maximálna prednastavená hodnota je 24oC. Vykurovacie telesá budú uchytávané na konzoly a držiaky upevnené do zvislých stien (príslušenstvo k dodávke vykurovacích telies).

IZOLÁCIE  A  NÁTERY.

Potrubný rozvod vedený vykurovanými priestormi nebude tepelne izolovaný.

Neizolované potrubie a viditeľne opotrebené jestv. vykurovacie telesá bude natreté  dvojnásobným základným syntetickým náterom a opatrené emailom krémového odtieňa (resp. farby odtieňa podľa požiadaviek investora).

Nátery VT: Rez sa odstráni drôteným kartáčom a brusným plátnom. Priľnavé nátery sa odmastia a obrúsia. Nepriľnavé nátery sa odstránia. Vykurovacie telesá je nutné natierať vychladené. Náterové hmoty sa nanášajú štetcom alebo striekaním. Pre základný náter sa použije farba základná antikorózna Balakryl Antikor V 2026 alebo Okapol Primer V 2003. Pokiaľ sú VT opatrené základným náterom (od výrobcu), stačí náter očistiť, zamastené miesta (okolo spojov, šróbenia apod.) dôkladne odmastiť a natrieť vrchným náterom. Pokiaľ je základný náter poškodený alebo prebrúsený na podklad, prevedú sa opravy poškodených miest základným náterom. Pre vrchné nátery je vhodný email na radiátory Radet V 2029 alebo email disperzný akrylátový lesklý Balakryl Uni Lesk V 2068, príp. farba disperzná akrylátova univerzálna Balakryl Uni Mat V 2045 eventuálne Balakryl Profi Mat V 2040.

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ

Použité prvky musia mať atest.

Všetky práce, kde pracovníci sú ohrození pádom z výšky väčšej ako 1,5 m sa musia vykonávať z lešenia alebo montážnej plošiny. Práce vo výškach musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 147/2013.

Montážne práce musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 147/2013, pričom podmienky manipulácie s materiálom a dvíhanie bremien jednoduchými kladkami definuje vyhl. 147/2013.

Montáž potrubí sa prevedie zváraním plameňom a el.oblúkom  v súlade s vyhl. 147/2013.

POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ PRÁCE

- previesť potrebné prierazy vertikálnych stien, priečok podľa výkresovej dokumentácie

- previesť začistenie (omietnutie, omaľovanie a pod.) v miestach prierazov po montáži potrubí

- previesť vyspravenie povrchu obvodových konštrukcií v miestach osadenia vykurovacích telies (vyspravenie opadanej omietky, maľovka)

SKÚŠKY ZARIADENÍ

Po zmontovaní rozodov ústredného kúrenia sa prevedie preplach potrubí pri prevádzke obehového čerpada ÚK. Počas preplachu sa pravidelne odkaľuje potrubie ÚK a filter. Preplach sa vykonáva až do čistého stavu potrubia.

Po preplachu potrubia sa prevedú skúšky tesnosti podľa STN EN 12828:2003-11 (06 0310). Skúška sa prevedie studenou vodou pri tlaku 0,3 Mpa. Doba trvania skúšky je 6 hodín. Pri skúške sa zisťuje tesnosť spojov. Po skúške tesnosti sa prevedie nastavenie regulačných ventilov na jednotlivých telesách podľa výkresovej dokumentácie a uskutočnia sa prevádzkové skúšky.

Prevádzkové skúšky

Budú vykonané na celom zariadení (bez termostatických hlavíc). V rámci skúšok sa :

- nastavia a overia parametre (prietok, diferenčný tlak)

- overí sa správna funkcia armatúr

- overí sa skutočnosť, či zariadenie pokryje projektované potreby tepla

Doba skúšok bude 72 hodín. Skúška sa bude vykonávať v súčinnosti s prevádzkovými skúškami celej sústavy. Zariadenie možno považovať za spoľahlivé a prevádzky schopné ak :

- teploty v miestnostiach musia zodpovedať projektovaným s odchýlkou  1,5oC

Harmonogram skúšok vypracuje dodávateľ stavby v súčinnosti s investorom.

Zariadenie môže byť prevzaté do užívania zo strany prevádzkovateľa :

- po úspešných skúškach podľa predchádzajúcej časti, o priebehu ktorých sa spíše protokol

Záruky

Dodávateľ zariadenia preberá záruky za správnu funkciu zariadenia v rámci obchodného zákonníka, pričom bude požadovať, aby kvalita subdodávok a stavebných prác vyhovovala projektu. Predmetom záruky bude bezporuchový chod.

Poznámka

- Pri realizácii jednotlivých častí vykurovacej sústavy je potrebné dodržať príslušné technické normy a technologické predpisy výrobcov.

- Projekt neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom.

- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe.

- Projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby.

- Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je grafická časť, správy, prípadne výkaz výmer. Dodávateľ stavby je povinný preštudovať celú projektovú dokumentáciu a v prípade zistenia nedostatkov, nezrovnalostí na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté a súvisiace časti PD. Dodávateľ musí dodržať platné vyhlášky a STN. Stavebné úpravy vykonávať podľa štandardných postupov a technologických predpisov vybraných stavebných prvkov.

- Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov a jej použitie podlieha autorskému zákonu.

- Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.

Záver

Navrhnuté zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom.

5.3a	ZDRAVOTECHNIKA / kanál, voda/

Úvod

Projekt zdravotechniky rieši vnútorný vodovod a vnútornú kanalizáciu pre objekt: Zmena využitia priestorov MŠ Heydukova na Heydukovej ulici č.25 v Bratislave.. Dokumentácia bola spracovaná na základe stavebných výkresov objektu v súlade s platnými normami a predpismi.

Vnútorný vodovod

Studená pitná voda  bude do riešených priestorov privedená z exitujúceho vodovodného rozvodu. Na existujúci rozvod studenej vody sa v 1.PP napojí nový rozvod studenej vody. Za napojením bude osadený merač spotreby vody s potrebnými armatúrami. Nové rozvody studenej vody budú vedené pod stropom 1.PP a rozvetvené k jednotlivým výtokovým miestam.

Rozvody vody budú vedené v drážkach zvislých stavebných konštrukcií pod omietkou, v predstenovom inštalačnom systéme a pod stropom za podhľadom. Drážka pre vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a musí umožňovať dilatáciu potrubia. Pred zamurovaním je nutné potrubie v drážke dôkladne ukotviť. Pri vedení potrubia v inštalačných priečkach alebo pod stropom, je nutné zaistiť polohu potrubia vhodným upevnením, napr. systémom kovových objímok s podpernými prvkami.

Vnútorné rozvody vody sú navrhované z viacvrstvových plast-hliníkových potrubí, do maximálnej teploty 95°C a maximálneho pracovného pretlaku 0,10 MPa. Celý rozvod bude izolovaný polyetylénovou penovou izoláciou (TUBOLIT DG hrúbky min. 9 mm), ktorá je potrebná okrem tepelnoizolačných dôvodov tiež ako ochrana pred mechanickým poškodením, orosovaním (rozvod studenej vody) a ako vrstva napomáhajúca kompenzácii dĺžkovej rozťažnosti.

Na pripojenie koncových výtokových armatúr budú použité špeciálne nástenky s vnútorným závitom a prechodom na plastový rozvod príslušnej dimenzie. Potrubie sa musí spojovať a upevniť tak, aby mohlo voľne tepelne dilatovať. Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať na neprístupných miestach. Prechody potrubia stenami a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie voľného pohybu vplyvom teplotnej rozťažnosti tak, aby nedošlo k vzájomnému poškodeniu stavebných konštrukcií a rozvodov. Pri montáži výtokových armatúr nesmie dôjsť ku skrutkovému namáhaniu nástenných kolien.

Po ukončení montáže vnútorného rozvodu sa prevedie preplachovanie, dezinfekcia a tlaková skúška systému v súlade s STN 736660 a skúšobným predpisom výrobcu.

Teplá voda bude pripravovaná v závesných elektrických ohrievačoch, ich umiestnenie a typy sú zrejmé z výkresovej časti.  Pred vstupom potrubia studenej vody do zásobníka teplej vody bude na potrubí osadená poistná a zabezpečovacia zostava (guľový uzáver s odvodnením, poistný ventil, spätná klapka a odbočka na tlakomer).

Teplá voda v priestoroch kde majú voľný prístup deti bude mať nastavenú maximálnu teplotu tak, aby nemohlo dôjsť k popáleniu detí. Maximálna prevádzková teplota vody sa nastaví na termostatickom zmiešavacom ventile, ktorý bude umiestnený mimo dosahu detí !

Vnútorná kanalizácia

V riešených priestoroch sa nachádzajú jestvujúce kanalizačné rozvody ako aj kanalizačné stúpačky, ktoré ostanú zachované a napoja sa do nich nové zriaďovacie predmety. Keďže dochádza z zmene využitia priestorov, pribudne väčší počet nových zariaďovacích predmetov, ktoré budú odkanalizované novými stúpacími potrubiami. Umiestnenie a dimenzie nových kanalizačných stúpačiek sú zrejmé z výkresovej časti. Nové kanalizačné stúpačky budú zvedené do 1.PP, kde budú následne zvedené novým zvodovým potrubím pod stropom a napojené do existujúcej splaškovej kanalizácie.

Pripojovacie potrubie vnútornej kanalizácie sa vyhotoví  podľa príslušných noriem a predpisov z hrdlových polypropylénových rúr s gumovým tesnením s teplotnou odolnosťou pre krátkodobé zaťaženie do 100 °C (systém HT – Ekoplastik, Rehau, Pipelife-Fatra). Potrubie sa spája pomocou hrdiel s gumovým tesniacim krúžkom. Pripojovacie odpadné potrubia od zariaďovacích predmetov budú uložené s minimálnym spádom 3%.

| Bilancia potreby vody (56 detí) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denná potreba vody Qd = 60 l/os.deň = 60x56= (vyhláška 684/2006 príloha č.1) | Qd | 3360 | l/deň |
| Maximálna denná potreba vody | Qdm | 5376 | l/deň |
| Priemerná hodinová potreba vody Qp | Qp | 403,2 | l/h |
| Návrhový prietok Qdim | Qdim | 0,112 | l/s |
| Návrhový odtok splaškových odpadových vôd | Qs | 3,44 | l/s |
| Ročná spotreba vody = produkcia splaškových vôd | Qrok | 459 | m3/rok |

5.3b PLYNOINŠTALÁCIA

# V objekte sa neuvažuje s inštalovaním plynu v predmetných miestnostiach s napojením na verejný plynovod.

# 5.4	ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Projekt rieši:

- Dodávku a montáž hlavného rozvádzača ER+RH

- Dodávku a montáž elektrických rozvádzačov R-KU, R-MS2

3.    Umelé osvetlenie priestorov materskej školy .

4.    Zásuvkové okruhy v materskej škole .

5.    Napojenie technologických spotrebičov

6.    Ochranné pospojovanie.

7.     Zbernicu potenciálového vyrovnania

8.    Slaboprúdové rozvody TV, DDZ a kamerový systém

Projekt nerieši:

- Slaboprúdové prípojky (TV/SKT, telefón)

- Slaboprúdové rozvody (STA, telefón)

- EPS.EZS.

- Jestv. prípojkovú skriňu SP5

- Jestvujúci bleskozvod

Projekt je vypracovaný podľa:

1. Pracovných výkresov stavebných pre objekt

2. Požiadaviek investora a riešiteľa interiéru

3. Platné STN normy:

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov (Výber a stavba el. zariadení. Spoločné pravidlá)

STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov (Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom )

STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia(Ochrana proti nadprúdom)

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.(Použitie ochranných opatrení, opatrenia na ochranu proti nadprúdom)

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov (Elektrické rozvody.)

STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia (Oddiel 523: Dovolené prúdy)

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov (Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče )

STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach

STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest( Vnútorné pracovné miesta a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.)

STN 33 32 10/87 Rozvodné zariadenia (Spoločné ustanovenia) a ostatných súvisiacich  noriem a predpisov.

Základné údaje:

1. Objekt je triedy podľa miery ohrozenia zaradený do skupiny: B

2. Napäťová sústava: 3PEN str. 50Hz,230/400V/TN – C,S

3.1 Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:

- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

- doplnková ochrana prúdovými chráničmi

3.2 Ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche

- samočinným odpojením napájania

- doplnkovým pospájaním

4. Prostredie podla STN 332000-3 (protokol o prostredí je súčasť súhrnnej technickej správy PD):

Vnútorné priestory – AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1

Vonkajšie priestory –AA 7,AB 8,AD 2,AE4,AK 1,Al 1,AQ 1,AS 2

Využitie objektu podľa STN 332000-3: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Inštalovaný výkon

Pi				127,3 kW

Koeficient súčasnosti beta			   0,7

Ps				86,4 kW

Predpokladaná ročná spotreba el. energie	              7 MWh

5.   Stupeň zabezpečenia dodávky elektrickej energie	 3

6. Prístroje navrhnuté do rozvádzačov v tejto PD majú vypínacie schopnosti:

Ističe jdnopólové (-...)	- 10 kA

6.1 Ochrana samočinným odpojením napájania.

1. Svetelné okruhy:

- Navrhovaný istič PL7-B10/1 – výrobca fi Eaton (Moeller).

- Hodnota vypínacieho prúdu „Ia“ pre vypínací čas 0,4sek podľa vypínacej charakteristiky:

5 x 10A = 50A

Zs = 230/50 = 4,6 ohm

- Kábel CXKE-R prierez 1,5mm2

Max. dĺžka kábla (pre istený sv.okruh):           l = 4,6*1,5/0,0178 = 6,9/0,0178 = 387 m

6.2 Zásuvkové okruhy:

- Navrhovaný istič PL7-B16/1 – výrobca fi Eaton (Moeller) .

- Hodnota vypínacieho prúdu „Ia“ pre vypínací čas 0,4sek podľa vypínacej charakteristiky:

5 x 16A = 80A

Zs = 230/50 = 2,88 ohm

- Kábel CXKE-R prierez 2,5mm2

Max. dlžka kábla (pre istený zás.okruh):           l = 2,88*2,5/0,0178 = 7,2/0,0178 = 404 m

Technické riešenie:

Pripojenie na sieť NN.

Objekt materskej školy je napojený z jestvujúcej  prípojkovej skrine PRIS5 osadenej za križovatkou ulíc Heydukova a Holého, jestv. káblom AYKY 3x150+70. Jestvujúce meranie elektrickej energie je umiestnené v objekte v hlavnom rozvádzači RH. Jestvujúci rozvádzač RH bude zdemontovaný a nahradený novým rozvádzačom označeným ER+RH, do ktorého sa preloží jestvujúce meranie elektrickej energie. Nový rozvádzač ER+RH bude typová skriňa XVTL od firmy Eaton s rozmermi 2x600x2000x400mm, v krytí IP40/20. V poli 1 bude osadený preložený elektromer pre materskú školu. Pre materskú školu bude zriadené polopriame meranie s istením 3x160A s jednotarifným elektromerom. Hlavný istiš bude dozbrojený o vypínaciu spúšť, ktorá bude vypínaná tlačidlo CENTRAL STOP osadenom pri vstupe do objektu.

Pre kuchyňu (R-KU) bude zriadené istenie 3x100A. Rozvádzač kuchyne  bude napojený novým káblom CXKE-R 5Jx35.

Pre rozvádzač 2.NP (R-MS2) bude zriadené istenie 3x25A. Rozvádzač 2.NP  bude napojený novým káblom CXKE-R 5Jx6. Z rozvádzača RH budú napojené vývody pre svetelnú, zásuvkovú a technologickú inštaláciu 1.PP a 1.NP. S napájacím káblom bude do objektu privedený uzemňovací vodič FeZn fí 10mm, pre zbernicu potenciálového vyrovnania.

Elektrické rozvádzače R-KU

Rozvádzač je typová oceloplechová rozvodnica s dverami, zapustené pod omietku s rozmermi 359x714x97mm,krytie IP30/20 , typ KLV-U-4/56-F (firma Eaton) .Rozvádzače obsahujú hlavný vypínač, prepäťovú ochranu triedy II, vývody pre svetelné a zásuvkové okruhy na 1. a 2. nadzemnom podlaží v materskej škôlke.

Elektrický rozvádzač R-MS2

Rozvádzače je  typová plastová rozvodnica s dverami, zapustené pod omietku s rozmermi 359x589x97mm,krytie IP30/20 , typ KLV-U-3/42-F (firma Eaton) .Rozvádzač obsahuje hlavný vypínač, prepäťovú ochranu triedy II, vývody pre svetelné a zásuvkové okruhy na 2. nadzemnom podlaží v materskej škôlke.

Umelé osvetlenie.

Je navrhnuté podľa STN EN 124 64-1a podľa požiadavok investora. Použité sú typové žiarivkové, žiarovkové svietidlá s úspornými svetelnými zdrojmi (kompaktné žiarivky). Ovládanie osvetlenia v je vypínačmi inštalovanými spravidla pri vstupných dverách do miestnosti vo výške 150 cm nad podlahou. Základné parametre svietidiel sú vyšpecifikované na výkrese. Priestory sú osvetlené svietidlami podľa projektu interiéru. Núdzové osvetlenie s piktogramom (EXIT) bude riešené len  v priestoroch, v ktorých je riešená nová ištalácia. Predpokladaná intenzita osvetlenia  priestorov je:

- kancelária 		  				500 lx

- spálňa pre deti, herňa pre deti			300 lx

- jedáleň			  			300 lx

- sociálne priestory WC, sprcha, umyváreň	  	200 lx

- šatňa, sklady, vstup					200 lx

- chodba						100 lx

Zásuvkové okruhy.

Pre napojenie elektrických spotrebičov sú v jednotlivých miestnostiach inštalované zásuvky 230V,16A. Prístrojové krabice je potrebné použiť napr.KP67/2 , pre násobnú montáž. Prístrojové krabice pre zásuvky 230V inštalovať spolu s krabicami pre štrukturovanú kabeláž. Zásuvky v kuchyni a v priestoroch kde sa budú pohybovať deti budú inštalované vo výške 150cm nad podlahou. V priestoroch kancelárií budú zásuvky inštalované vo výške 40cm nad podlahou.  V priestoroch herní a detských spální budú inštalované zásuvky s detskou poistkou. Všetky zásuvky majú zvýšenú ochranu prúdovým chráničom.

Elektroinštalácia.

Elektrická inštalácia je urobená celoplastovými bezhalogénovými káblami odolnými voči šíreniu plameňa, s nízkou hustotou dymu pri horení (napr. CXKE-R...) Káble sú uložené pod omietkou.

Spínače a zásuvky osadené v nábytkových prvkoch budú montované do sádrokartonových krabíc.

Podružné rozvádzače R-KU, R-MS2 sú napojené z hlavného rozvádzača RH káblami CXKE-R 5Jx35 a CXKE-R 5Jx6.

Pred začatím montážnych prác je potrebné zdemontovať všetky jestvujúce svietidlá, zásuvky, spínače a jestvujúce káble CYKY.

DDZ (Domáce dorozumievacie zariadenie)

V priestoroch materskej škôlky bude zriadený systém DDZ video. Pri vstupe bude umiestnená komunikačná video jedntotka niko 10-408 a dvere budú vybavené elektrickým magnetickým zámkom. V priestoroch 1.PP, 1.NP a 2. NP bude osadených spolu 6 videokomunikačných handsfree jednotiek niko 10-570. Napájací zdroj bude umiestnený v hlavnom rozádzači RH. Domáci dorozumievací systém bude zakáblovaný káblemi SYKFY 4x2x0,8. Kábel bude uložený v ochranných rúrkach FXP25.

Pri schodisku oproti vstupu na 1.NP bude na strope inštalovaná IP kamera Vivotek FD8372, ktorá bude káblom FTP 4x2x0,5 cat.5e pripojená na počítač v riadetelni. Kábel bude uložený v ochrannej rúrke FXP25.

Uzemnenie .

V objekte je riešená zbernica ekvipotenciálneho vyrovnania. Na túto svorkovnicu sa vodičom CXKE-R s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

- neživé vodivé časti rozvádzača

- vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, odst. 1 zákona NR SR č. 124/2006

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody... a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.

Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001:

Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie osôb.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – Spoločné ustanovenia, čl. 7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl. 7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzím (vyslanými) pracovníkmi.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na elektrických inštaláciách.

Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa

STN 34 3101:1987/a a súvisiacich predpisov a STN.

Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa

STN 34 3107:1967/a a súvisiacich predpisov a STN.

Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 2230:1986 a súvisiacich predpisov a STN.

Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl. 4 – Základné princípy, čl. 5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, čl. 6 – Pracovné postupy, čl. 7 – Postupy na údržbárske práce...

Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., §14. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.§19, §20, §21, §22, §23 a §24.

Pohyblivé a podajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať i pod napätím. Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové) vodiče, pre úprípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.

Dočasné elektrické zariadenia,alebo ich časti musia byť v čase, keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ  ich  vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu, poruchy, alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo uzemňovaciehio spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani núdzové, alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvádzač, resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač),pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

Rozvádzač musí byť vyrobený podľa ,STN EN 604 39-2/2002,STN IEC 60439-3+A1/1998(A2/2002,C2/2006),STN EN 604 39-4/2005,STN EN 604 39-5/2000(A1/2001).

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov ,ktoré sú jeho súčasťou.

Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu.

Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály tlak.

Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa STN 33 20 00-/2007.

Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojích častiach konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru, alebo výbuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,§5príloha 2,zákona č. 264/1999 Z.z., príloha č.4,STN 33 20 00-1/2002 a STN 33 20 00-3/2000 a im pridruženým predpisom  STN.

Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.

Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty. ktoré môžu spôsobiť požiar,

alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku. Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym ovládaním. Všetky časti elektrickej inštalácie. ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače zariadení),musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis s príslušným pokynom. Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak,aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok,aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.

Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.

Elektrické zariadenia, u ktorých  sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba ihneď odpojiť a zabezpečiť. Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou podľa STN EN 613 10-1/2000,upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 604 17,značka č.5036.

Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky.

Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie,podklady ani okolité priestory.

Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované elektrické vedenia spájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie  elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiály sa nesmú vodiče spájať.

Najmä sa musia urobiť opatrenia:

proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, púzdrách, krytoch a konštrukciách), v zmysle STN IEC 61140:2000 a STN 33 2000-4-41:2007,

proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33 2000-5-54:2008, proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1986 proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku, proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia. Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia. Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a koherentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009Z.z. §9 až §13, sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2007.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:

zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení, výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov, doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia, ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v zmysle §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým  a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie. Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčasnených.

Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia investora v zmysle §20,vyhlášky č.508/2009 Z.z.

Záver.

Projektová dokumentácia je vypracovaná podľa platných noriem STN, predpisov a vyhlášok.

Montážne práce musia byť vykonávané podľa platných predpisov a noriem STN, za dôkladného do-

držiavania bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a používania predpísaných ochranných pomôcok

a prostriedkov

5.6	VZDUCHOTECHNIKA

Všeobecne

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu projektu pre stavebné povolenie.

Projekt rieši odsávanie z digestora v m.č. 1.16 - Kuchyňa pre objekt "Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, II. ETAPA". Heydukova 25, 81108 Bratislava.

Podklady pre návrh

Dokumentácia bola spracovaná na základe obhliadky skutkového stavu a ako podklady na vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité stavebné výkresy objektu, príslušné normy a technické podklady výrobcov, konzultácie s architektom projektu a požiadavky investora.

Popis riešenia VZT

Priestor kuchyne bude vetrané podtlakovo potrubným ventilátorom Systemair typ K315M, umiestneným pod stropom v podhľade danej miestnosti v počte 2 ks. Prístup k ventilátoru bude cez revízny otvor 400x400mm. Ovládanie ventilátora bude 5 stupňovou reguláciou otáčok Systemair typ RE1.5 z vetranej miestnosti. Nasávanie vzduchu bude od digestoru pod stropom podľa výkresovej časti tejto PD. Odvádzaný vzduch bude vedený horizontálnym kruhovým potrubím SPIRO príslušných rozmerov cez fasádu do exteriéru, kde bude ukončené exteriérovou krycou protidažďovou žalúziou. Prívodný vzduch bude privádzaný dverovými mriežkami NOVA -D z priľahlých miestností. Výmena vzduchu pre uvedený priestor bude minimálne 32 násobná.

Parametre vnútornej klímy pre kuchyňu:

- teplota v zime					ti = neupravovaná

- teplota v lete					ti = neupravovaná

Technické údaje:

- výtlačný ventilátor KD 315 XL1

- množstvo vzduchu odvod				1400 m3h-1 (rozsah 0 ~ 2765 m3h-1)

Popis digestora

|  | Digestor priestorový bez motora | 2070x1850x450 | 2 | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | model: OPP s osvetlením. |  |  |  |
|  | el. príkon: 230V / 0,3kW (pre osvetlenie) |  |  |  |
|  | obsahuje tukové filtre |  |  |  |
|  | prevedenie: nerez |  |  |  |

Energetická bilancia

El. energia:	2 x KD 315 XL1						276 W, 230 V, 50 Hz

El. príkon spolu:						552 W, 230 V, 50 Hz

Vzduchotechnické potrubie, izolácie a nátery

Bude použité vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO - potrubie. SPIRO potrubie voľne vedené pod stropom kuchyne (alt. v podhľade) sa odporúča opatriť ochranným náterom.

Potrubia odvodného vzduchu izolovať  min. 20 mm minerálna vlna na hliníkovej fólii (ak existuje možnosť vzniku kondenzátu vo vzduchotechnickom potrubí)

Útlm hluku a chvenia

Osadiť tlmič hluku do potrubia pred ventilátor. Zariadenie nebude vykazovať väčšie zaťaženie hlukom ako je povolené hygienickou normou pre uvedené priestory.

Protipožiarna ochrana

VZT potrubie pre pretlakové vetranie prechádzajúce cez iný požiarny úsek musí byť vybavené protipožiarnou izoláciou alebo požiarne odolnou deliacou konštrukciou. Potrubie prechádzajúce cez požiarne deliacu konštrukciu bude zabezpečené v úrovni konštrukcie protipožiarnou klapkou príslušnej dimenzie. Klapky nebudú pripojené na centrálnu detekciu požiarnej ochrany. Klapky budú preskúšané a kontrolované počas prevádzky zariadenia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov pri montáži plne zodpovedá montážna organizácia, v zmysle a rozsahu platných predpisov. Montážna organizácia rovnako zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a používanie ochranných pracovných pomôcok. Pri práci dodržiavať zákon 
č. 154/2013 Z.z.

Vplyv stavby na životné prostredie

S odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, bude naložené v zmysle Zákona č. 343 z 19. októbra 2012.

Poznámka

Pri realizácii jednotlivých častí VZT je potrebné dodržať príslušné technické normy a technologické predpisy výrobcov. Projekt neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom. Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.

Záruky

Dodávateľ zariadenia preberá záruky za správnu funkciu zariadenia v rámci obchodného zákonníka, pričom bude požadovať, aby kvalita subdodávok a stavebných prác vyhovovala projektu. Predmetom záruky bude bezporuchový chod.

Poznámka

- Pri realizácii jednotlivých častí VZT je potrebné dodržať príslušné technické normy a technologické predpisy výrobcov.

- Projekt neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom.

- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe.

- Projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby.

- Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je grafická časť, správy, prípadne výkaz výmer. Dodávateľ stavby je povinný preštudovať celú projektovú dokumentáciu a v prípade zistenia nedostatkov, nezrovnalostí na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté a súvisiace časti PD. Dodávateľ musí dodržať platné vyhlášky a STN. Stavebné úpravy vykonávať podľa štandardných postupov a technologických predpisov vybraných stavebných prvkov.

- Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov a jej použitie podlieha autorskému zákonu.

- Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.

Záver

Navrhnuté zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom.

5.6	KOMUNIKÁCIA - DOPRAVA

Z dôvodu riešenia interiéru objektu, komunikácia nie je predmetom tohto projektu. Napojenie cestnej komunikácie, ako aj chodníka je z existujúce a nebude sa meniť.

# TRVALé dopravné značenie

Je potrebné vzhľadom na charakter miestnej komunikácie. Bude potrebné mať trvale označené krátkodobé státie bezprostredne pred objektom na vyloženie resp. naloženie detí zo škôlky, odporúčam označenie parkovacích státí:

2 x vodorovné dopravné značenie

1 x zvislé dopravné značenie  „Parkovisko – s vyhradeným státím“ a doplňujúcou tabuľou: „ 5min. 7,00-9,00 a v čase od 16,00 -18,00 hod PRE ÚČELY MŠ“. Čas sa môže zmeniť podľa potrieb samotnej škôlky. V tomto nie sú zahrnuté už existujúce dve parkovacie miesta s obmedzeným parkovaním.

PRENOSNÉ dopravné značenie

Pred vstupom do budovy v dĺžke 11m / dve pozdĺžne parkovacie státia / v čase rekonštruovania na dobu nevyhnutnú pre naloženie a vyloženie tovaru bude na miestnej komunikácií osadené prenosné dopravné značenie ohraničujúce stavenisko.

Poznámka: Dočasné dopravné značenie bude zabezpečovať firma, ktorá  bude realizovať samotnú rekonštrukciu materskej škôlky. Trvalé dopravné značenie si zabezpečí MČ Staré mesto po dohovore s Dopravným inšpektorátom.

6.     VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A OBJEKTY

6.1.	Vecné väzby

Na stavebnom pozemku sa  v súčasnosti nenachádzajú žiadne objekty ani vecné bremená. Prípojky na verejné siete nie sú plánované. Nepredpokladajú sa žiadne obmedzenia okolitých objektov ani dopravy.

6.2        Časové väzby

Celková doba výstavby sa predpokladá na 2-3 mesiace, bude záležať hlavne od spolupatričnosti, náväznosti a zosúladení stavebných prác.

Predpokladaný termín ukončenia stavby  je 09/2014.

7. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhovaná rekonštrukcia priestorov pri zmene účelu využitia svojím obsahom ani štruktúrou nebude negatívne ovplyvňovať hygienu životného prostredia danej lokality. Stavba sa nenachádza v chránenej krajinnej oblasti ani v ochrannom pásme vodného zdroja. Nedôjde k záberu poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu, výrubom stromov, alebo iných porastov. Predpísaná úroveň denného osvetlenia je zabezpečená okennými otvormi. / viď kapitola svetlotechnika / . Vetranie všetkých priestorov miestností je zabezpečené priamym vetraním cez okenné resp. dverné otvory. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska hlučnosti, stavba nebude mať negatívny vplyv na zvýšenie hluku na priľahlé objekty. Prevádzka nemá a ani nebude mať výrobný charakter.

### 8. LIKVIDÁCIA ODPADOV

Odvoz a likvidácia odpadov bude prebiehať podľa miestnych odvozov v obci smetnými nádobami. Z hľadiska budúcnosti – pokiaľ to bude zavedené v mestskej časti sa odporúča zaviesť separáciu zberu v celom rozsahu min. na: bio - odpad, papier, sklo, plasty a nešpecifikovaný odpad.

Odpad zo staveniska počas výstavby bude separovaný podľa materiálov a odvážaný na skládku na to určenú /skládka stavebného odpadu/ a bude zdokladovaný pri kolaudácii stavby.

Pri realizácii je nutné dodržať platné predpisy a normy STN.

Zneškodnenie odpadových látok

Odpad vzniknutý pri rekonštrukcii v zmysle zákona 284 / 2001Zb. môžeme rozdeliť na:

Predpokladaný odpad v etape realizácie stavebných prác:

1. 17 01 01 – betón				  	 				do 0,50m3

2. 17 02 01 – drevo									do 1,00m3

3. 17 09 04 – zmiešaný odpad zo stavby						do 15,00m3

5. 17202 – odpadové stavebné drevo						0,05 t

6. 31409 – stavebná suť								2,5 t

7. 31431 – úlomky betónu								1,5 t

Odpad cca spolu celkom:			                  				16,50m3 + 4,05 t

Odpad je vypočítaný orientačne, skutočné množstvá budú doložené dokladmi o uložení na jednotlivé skládky  podľa druhu odpadu!

Na jestvujúcej stavbe sa nenachádzajú žiadne azbestocementové materiály a ani iné materiály podliehajúce špeciálnej likvidácii odpadov / nebezpečný odpad / .

9. 	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ BUDOVY

Viď samostatný elaborát vypracovaný Ing. Miroslavom Šulíkom.

10.	SÚVISIACA VÝSTAVBA

Pri objekte sa nenachádza žiadna súbežná výstavba a ani nie je viazaná na žiadnu súvisiacu výstavbu. Podmienky dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy budú v predkladanej dokumentácii akceptované.

11.	ZARIADENIA CIVILNEJ OBRANY

V rámci stavby sa neuvažuje so zariadeniami civilnej obrany.

12.	POV + POD

Projekt organizácie výstavby ( tzv. POV ) je vypracovaný na základe objednávky investora , v zmysle platnej legislatívy SR t.j. Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( tkzv. Stavebný zákon ), v znení Zákona č. 103/1990 Zb., Zákona č. 262/1992 Zb., Zákona NR SR č. 199/1995 Z.z., Nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., Zákona č. 229/1997 Z.z., Zákona č. 175/1999 Z.z. a Zákona č. 237/2000 Z.z. Technické a organizačné riešenie objektu, ktoré je navrhované v predmetnej dokumentácii zabezpečuje, na pozemkoch investorom majetko - právne maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov a lehoty výstavby. Úvodom konštatujem, že projektom navrhované  stavenisko v plnom rozsahu rešpektuje stanoviská príslušných orgánov štátnej správy, majiteľov a správcov jestvujúcich I.S. ako i podmienky obsiahnuté vo vydanom rozhodnutí o umiestnení predmetnej stavby.

Charakteristika navrhovanej stavby:

Je definovaná v úvode S.T.S..

Delenie stavebných objektov:

Stavba nebude delená na stavebné objekty.

Dočasný záber verejných plôch ( plôch mimo hranicu navrhovaného staveniska ).

K záberu verejných plôch nedochádza, okrem plôch počas realizácie nevyhnutných pri súvisiacich prácach vykládke a nakládke materiálu, na nevyhnutný čas s tým spojený. Rozsah a dĺžka trvania dočasných záberov bude minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú pre zrealizovanie príslušného stavebného objektu.

Hranica riešeného územia, hranica navrhovaného staveniska, hranica stavby.

Hranica  navrhovaného staveniska a hranica stavby je daná pôdorysom – súčasný stav, kde je plocha jasne vymedzená existujúcimi konštrukciami. Mimo tejto plochy – samotného pôdorysu – nebude vymedzená.

Oplotenie navrhovaného staveniska.

Stavenisko nebude oplotené, nakoľko ide o interiér budovy, bude však v rámci budovy vizuálne oddelená časť pre stavbu tak, aby bol zabránený prístup nepovolaným osobám.

Vstup a výjazd zo staveniska.

a, Navrhovaný vstup i výjazd z územia určeného k výstavbe t.j. z navrhovaného staveniska rešpektuje podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 83/76 Zb., v znení Vyhlášky č. 45/79 Zb. a Vyhlášky č. 376/92 Zb. a rešpektuje dopravný režim v lokalite. Navrhované stavenisko je prístupné z existujúcej komunikácie Heydukova. Poloha navrhovaného vstupu  a výjazdu na stavenisko bude z juhu a je zrejmá z pôdorysov.

b, Zdôrazňujeme, že vozidlá opúšťajúce  stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného zákona, v úplnom znení vyhlásenom pod. č.193/1997 Z.z. ( Zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev ). Spôsob čistenia (napr. oklepávanie, ometanie ) upresní do zahájenia výstavby vybraný dodávateľ stavby. Dodávateľ zároveň zabezpečí, aby komunikácie v bezprostrednom dotyku riešeného územia neboli staveniskovou dopravou znečisťované (vyčlenenie pracovníkov na priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.) resp. poškodené.

Ochrana a výrub zelene.

Vzhľadom na to, že sa jedná o interiér, je táto kapitola bezpredmetná.

Staveniskové lešenie.

Vzhľadom na to, že sa jedná o interiér, je táto kapitola bezpredmetná.

Staveniskový odpad a jeho odvoz.

Odvoz stavebnej sute bude prebiehať na skládky v najbližšom okolí podľa špecifikácie roztriedeného odpadu.

13.	Svetlotechnika

Projekt svetlotechniky nie je potrebný vzhľadom na orientáciu objektu na svetové strany a aj existujúci vypracovaný elaborát Ing. Zsoltom Straňákom v riešení 1. etapy MŠ Heyduková, podľa ktorej orientácia budovy plne vyhovuje normovým požiadavkám určeným pre materské školy.

# 14.	BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Počas výstavby je potrebné vynaložiť maximálne úsilie na zníženie negatívneho vplyvu stavby na okolie. Je potrebné dbať na čistenie prístupových komunikácií a priebežný odvoz odpadu zo stavebnej výroby. Všetky stavebné práce je nutné prevádzať podľa platných STN a predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonné vyhlášky, platné pre konkrétne druhy vykonávaných práv (hlavne vyhláška č.374/90 a č. 59/82 zb. SÚPB.) Realizáciu stavby a stavebných konštrukcií na objekte je nutné realizovať na základe platnej projektovej dokumentácie v súlade s platnými STN, technologickými predpismi. Počas výstavby musia byť dodržané predpisy viažúce sa k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci počas výstavby (Vyhláška č. 374/90 zb. SÚPB a SBÚ o bezpečnosti práce, vykonávacie nariadenie vlády k Zákonníku práce, kap. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Pri práci sa musia používať ochranné pomôcky, elektrické zariadenia a nebezpečné miesta musia byť označené výstražnými tabuľkami.

Väčšina hrubých stavebných prác bude vykonaná stavebnou firmou. Špecializované práce ako vykurovanie, vybudovanie zdravotechnických rozvodov, elektroinštalácia, stolárske práce a iné budú postupne zadávané špecializovaným firmám, ktoré majú tieto montážne práce vo svojom výrobnom programe, tie však nie sú súčasťou tohto projektu.

Pre realizáciu stavebných a montážnych prác sú pre dodávateľa stavby rozhodujúce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany nasledovné zákony a vyhlášky:

- Zákon NR SR č.330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia

- Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 Z.z.

- Vyhláška MPSVaR SR č.377/1996 Z.z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č.111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky č.483/1990 Zb.

- Vyhláška ÚBP SR č.74/1996 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických plynových zariadení a o odbornej spôsobilosti.

- Vyhláška SÚBP č.59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky č.484/1990 Zb.

- -smernice MZd SR č.17 z r. 1970 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu.

- bezpečnosť pri práci na elektrických zariadeniach (poučenie osôb bez elektrotechnickej kvalifikácie) -STN 34 3108.

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Vypracovali:

Ing. arch. René Baranyai

V Bratislave 03 / 2014						Ing. arch. Gabriela Chvostaľová