Obsah

1	ZÁKLADNÉ ÚDAJE	3

2	Použité podklady	3

3	TECHNICKÁ SPRÁVA	3

3.1.1	ÚVOD	3

3.1.2	STAVEBNÉ ÚPRAVY JESTVUJÚCEHO OBJEKTU	4

4	Záver	5

5	ZÁVEREČNÉ UPOZORNENIA	5

# ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov akcie	:	Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, 				II.ETAPA

Heydukova 25, 811 08 BRATISLAVA

Statický posudok stavebných úprav

Investor	:	Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto,

Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

Miesto	:	Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA

Autor

projektu	:	Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvostaľová

Ing. arch. René Baranyai - NEW ART, SKA 1500 AA

Projektant

statiky	:	BPT PROJEKT s.r.o.

Hanácka 4/8, Bratislava, 821 04

Vypracoval	:	Ing. Ivan TATALA

Dátum	:	marec, 2014

# Použité podklady

Pre vypracovanie tohto statického výpočtu boli použité nasledovné podklady:

(1) Návrh architektonicko – stavebného riešenia, Ing. arch. René Baranyai, 03/2014.

# TECHNICKÁ SPRÁVA

### ÚVOD

Predmetom tejto technickej správy sú stavebné úpravy interiéru budovy v meste Bratislava, umiestnenej na Heydukovej ulici 25. Jedná sa o starší objekt, približne z 50. rokov. Úprava interiéru sa dotkne 1.PP, 1.NP a 2.NP aj to iba určitých miestnosti. Pôdorysný tvar  prvého podlažia je v tvare písmena "T" s vonkajšími rozmermi cca 28,00 x 12,00 m.

### STAVEBNÉ ÚPRAVY JESTVUJÚCEHO OBJEKTU

Jestvujúce miestnosti sú v súčasnosti využívané ako administratívne priestory. Objekt po vizuálnej stránke nevykazuje žiadne výrazne statické poruchy.

Úpravami miestnosti chce investor dosiahnuť zmenu užívania daného priestoru. Účel využitia miestnosti sa zmení a miestnosti budú slúžiť ako materská škôlka.

Uvažovaná rekonštrukcia rešpektuje jestvujúci nosný systém, ktorý je tvorený ako pozdĺžny nosný systém v kombinácií so železobetónovými stropmi. Stropy architekt označil ako železobetónové. V prípade, že sa preukáže pri realizácii, že stropy nie sú železobetónové, treba prizvať statika, aby navrhol ďalší postup.  Nosné steny objektu vytvárajú dvojtrakt. Osi nosné dvojtraktu sú v module 6,60 + 5,1 m v jednej časti a 6,80 + 5,50 m v druhej časti.

Pri búracích prácach zásadne postupovať smerom zhora nadol, tak aby nedošlo k nepredpokladanej deštrukcii jestvujúcich nosných konštrukcií objektu.

Z dôvodu rozsahu navrhovanej rekonštrukcie je nevyhnutné realizovať nasledovné búracie práce na jestvujúcom objekte:

- odstránenie jestvujúcich nenosných priečok.

- odstránenie nášľapnej vrstvy podláh.

- pri búracích prácach súvisejúcich s realizáciou nových otvorov, resp. nových nadotvorových nadpraží v nosných murivách postupovať etapovite, t.j. najskôr podstojkovať priľahlé stropy, následne vybúrať škáru pre osadenie nového keramického, resp. oceľového prekladu z jednej strany muriva, osadiť preklad, ďalej z opačnej strany muriva postupovať rovnakým spôsobom, až po osadení nových prekladov vybúrať murivo pod prekladmi, v uvažovanom rozsahu.

Pri všetkých búracích prácach je bezpodmienečne nutné prísne dodržiavať technologickú disciplínu a ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach !

Z globálneho statického pôsobenia bude budova priťažená iba zanedbateľné, keďže sa nemení úžitkové zaťaženie a prírastok stáleho zaťaženie na globálnu stabilitu budovy je zanedbateľné. Stavebné úpravy budú pozostávať z vymurovania nových nenosných priečok, výmeny nášľapnej vrstvy podlahy.

Z hľadiska statického pôsobenia je dôležité dodržať nasledujúce body, aby nedošlo k lokálnym preťaženiam jestvujúcich konštrukcií:

- Maximálne zaťaženie premenným zaťažením predpisujeme na 1,5 kN.m-2 (150kg.m-2) pre všetky stropy v miestnostiach, ktoré rieši projekt. Vo všetkých ťažkých prevádzkach (jedáleň, kuchyňa) obmedziť maximálne zaťaženie na 1,5 kN.m-2. Maximálna hodnota je vrátanie kuchynských zariadení a technológie. V týchto miestnostiach sa budú musieť nainštalovať tabuľky na ktorých bude poukázane na túto skutočnosť. V prípade, že investor bude chcieť využívať ťažké prevádzky na plné zaťaženie, musí sa navrhnúť spevnenie stropu pod danou miestnosťou, alebo preukázať únosnosť stropu.

- Nové nenosné vnútorné priečky budú zo sadrokartónu.

- Akékoľvek zásahy do nosnej konštrukcie stužujúcich stien a nosných prvkov stavby zakazujem.

- Pred všetkými prácami je nutné premeriavať všetky rozmery a konfrontovať ich s výkresovou dokumentáciou. Prípadne rozdiely urýchlene oznámiť projektantovi.

- Vyhradzujem si právo obhliadky stavby pred začatím búracích prác. Realizačná firma ma vyzve na obhliadku v dostatočnom predstih pred začatím realizácie.

# Záver

Na záver môžeme konštatovať, že úpravy vykonané v riešených priestoroch neovplyvnia stabilitu objektu.

Toto statické posúdenie priestorov je vypracované ako súčasť projektovej dokumentácie predkladanej pre účely stavebného konania, za účelom vydania stavebného povolenia.

Posúdenie nenahrádza realizačnú projektovú dokumentáciu statiky stavby, potrebnú pre jej samotnú realizáciu.

# ZÁVEREČNÉ UPOZORNENIA

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom statiky. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

V Bratislave, marec 2014					Projektant:	Ing. Ivan Tatala