ZDRAVOTECHNIKA

#### TECHNICKÁ SPRÁVA

1.0 ÚVOD:

Projekt zdravotechniky rieši prívod pitnej vody v objekte pre kotolňu, odvedenie kondenzu do splaškovej kanalizácie.

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky pre objekt, boli stavebné výkresy, jestvujúca vodovodná a kanalizačná prípojka.

Predmetom riešenia projektu je vybudovanie vnútornej zdravotechniky pre objekt v kotolni.

2.0. VNÚTORNÝ VODOVOD:

Jestvujúci objekt je zásobovaný jestvujúcou vodovodnou prípojkou , ktorá pokračuje cez jestvujúcu  vodomernú zostavu v objekte.

Projektované potrubie sa napojí na jestvujúce potrubie v miestnosti kotolne, odkial bude projekotvané potrubie vedené nad podlahou do projektovanej úpravovne vody pre plynové kotle.

Materiál potrubia je navrhnutý z rúr plastových DN20.

Po montáži potrubného rozvodu je potrebné previesť tlakovú skúšku a dezinfekciu potrubia.

3.0. VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA:

Kondenz bude vychádzať z kotlov, dymovodu a cez pripojovacie potrubie sa napojí do prečerpávacieho čerpadla Conlift 2, ktoré prečerpáva kondenz pod strop, kde sa napojí do gravitačného potrubia, ktoré bude vedené pod stropom a ktoré sa nappojí nad podlahou do jestvujúceo potrubia splaškovej kanalizácie.

Materiál na zvodové potrubie sa použijú hladké kanalizačné rúry PLASTIKA NITRA (alt. REHAU), ktoré sú vyrábané z nemäkčeného PVC podľa STN ISO 4435 a DIN 19534. Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie pomocou nástrčných hrdiel opatrenými gumovými tesniacimi krúžkami.

Materiál na odpadové splaškové potrubie (vnútorná časť) a pripájacie potrubie od zariaďovacích predmetov sa použije kanalizačné potrubie z nemäkčeného PVC pre vnútornú kanalizáciu MIDAS (alt .PLASTIKA NITRA).

Upozornenie:

Technické a ekonomické  zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN EN, vyhláškam a zákonom.

V Bratislave 01/2013                          Vypracoval: Ing. Norbert Jókay