#### Príloha č. 2

#### Výzva na predkladanie ponúk

zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

OPRAVA MUROVANÉHO OPLOTENIA PAmÄTNÍKA SNP V KĽAKU

Predmetom zákazky sú kompletné stavebné práce súvisiace s opravou murovaného oplotenia pamätníka SNP v Kľaku. Plocha murovaného oplotenia je o celkovej výmere cca 200 m². Oprava murovaného oplotenia bude pozostávať : z odstránenia odškerených a opadávajúcich omietok až na pevnú podkladovú vrstvu tehlového muriva, na očistený povrch muriva aplikovať hydroizolačnú penetráciu a formou hrubozrnnej omietky vyrovnať podklad a na vyrovnaný podklad stien potiahnuť sklo textilnú mriežku s armovacím lepidlom na báze sanačnej vrstvy, vonkajšia úprava bude vykonaná omietkou pre nátery o hrúbke 1 až 3 mm, konečná povrchová úprava bude prispôsobená pôvodnému odtieňu oplotenia. Po vonkajšom obvode oplotenia zrealizovať drenážne odvodnenie a odizolovanie základových častí murovaného oplotenia do hĺbky cca 600 mm, transport vody z odvodnených častí bude vyspádovaný k najnižšiemu miestu oplotenia tak, aby bol zabezpečený odvod zrážkovej a gravitačnej vody smerom od areálu pamätníka do jestvujúceho obecného rigola. Proti ďalšiemu permanentnému vlhnutiu po oboch stranách na úrovni terénu vykonať injektáž  spodnej časti muriva pomocou vŕtania dier a vtláčania gélovej prísady, ktorá zabráni ďalšiemu vlhnutiu.

V celkovej cene zákazky musia byť zahrnuté všetky súvisiace práce s predmetom zákazky ako aj dopravné náklady súvisiace so zákazkou.

Verejný obstarávateľ požaduje:

- obhliadku predmetu zákazky

- pri výkopových prácach dbať na zachovanie a nepoškodenie jestvujúcich inžinierskych sietí / voda, elektrika /

- dodržanie noriem STN

- pri výkone prác dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu ostatných objektov kultúrnej pamiatky

- po kompletnom ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén v priestoroch pamätníka SNP do pôvodného stavu

Minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú:

- materiál a farba použitých  stavebných prvkov musí byť totožný  s navrhnutými materiálmi v prílohe č. 1

- použité materiály musia byť certifikované

- stavebné práce vykonať v súlade s STN

- prípadné zmeny musí schváliť verejný obstarávateľ

Výkaz výmer /příloha č. 1/ na požadovanú dodávku predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou  výzvy  a špecifikácie predmetu zákazky /príloha č. 2/.

V tejto špecifikácii sú uvedené všetky podklady na  predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.

Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky:		07/2021 – 09/2021

Miesto doručenia:                           Obecný úrad Kľak, 966 77  Kľak č. 9

| Identifikácia uchádzača |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov |  |  |  |  |
| Sídlo |  |  |  |  |
| Telefónne číslo |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba |  |  |  |  |
| Predmet dodania |  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Oprava murovaného oplotenia pamätníka SNP v Kľaku |  |  |  |  |
| Odtlačok pečiatky |  | Miesto | Dátum | Podpis |